內政部

火災災害防救業務計畫

中華民國108年5月13日

中央災害防救會報第40次會議核定

目  錄

前言	1

第一編  總則	2

第二編  災害預防	6

第一章  減災	6

第一節  建設防災之國土	6

第二節  維生管線設施防災強化	6

第三節  建築物之防災強化	6

第四節  建築物公共安全檢查	7

第五節  落實消防安全檢查	8

第六節  高危險工作場所預防措施	8

第七節  落實危險物品安全管理	8

第八節  其他火災預防事項	9

第二章  推動火災防救對策之研究	10

第一節  火災對策之研究	10

第二節  災例之蒐集、鑑定分析	10

第三編 災前整備	122

第一章  整備	122

第一節  應變機制之建立	122

第二節  災情蒐集、通報與分析應用之整備	133

第三節  搜救、滅火及緊急醫療救護之整備	144

第四節  緊急運送之整備	155

第五節  避難收容之整備	155

第六節  食物、飲用水及生活必需品之調度、供應之整備	166

第七節  設施、設備緊急復原之整備	166

第八節  提供受災民眾災情資訊之整備	177

第九節  二次災害防止之整備	177

第十節  災害防救相關機關之演習、訓練	177

第十一節  災後復原重建之整備	188

第十二節  罹難者遺體處理之整備	188

第十三節 其他防火整備事項	188

第二章  民眾防災教育訓練及宣導	199

第一節  防災意識之提升	199

第二節  防火知識之推廣	199

第三節  防火訓練之實施	199

第四節  企業防火之推動	20

第五節 社區災害防救機制之建立	20

第六節 建立全民消防體系	21

第七節 住宅防火之推動	21

第四編 緊急應變	22

第一章  災情之蒐集、通報及通訊之確保	22

第一節  火災訊息傳遞	22

第二節  通訊之確保	22

第三節 災情之蒐集、通報	22

第四節  災害通報體系之執行	233

第二章  緊急應變體制	233

第一節  災害應變中心之開設	233

第二節 跨縣市之支援	255

第三節 災害現場協調人員之派遣	255

第四節 重大災情及應變措施之報告	266

第五節 國軍之支援	266

第六節 全民防衛動員準備體系之動員	266

第三章  災害緊急應變	266

第一節  搜救、滅火及緊急醫療救護	266

第二節  緊急運送	288

第三節  避難收容	299

第四節  食物、飲用水及生活必需品之調度、供應	31

第五節  社區防災之緊急應變	31

第六節  其他之緊急應變	31

第四章  緊急應變後續處置	322

第一節  二次災害之防止	322

第二節  公共衛生與醫療服務、消毒防疫及罹難者遺體處理	322

第三節  社會秩序之維持及物價之安定	344

第四節  設施、設備之緊急修復	344

第五節  提供受災民眾災情資訊	355

第六節  支援協助之受理	35

第七節  災害應變中心撤除後續處置	355

第五編  復原重建	377

第一章  災區復原重建基本方向	377

第一節  復原重建計畫之訂定	377

第二節  復原重建之計畫性實施	377

第三節  財政、金融措施之支援	377

第四節  中央政府之協助	377

第二章  緊急復原	377

第一節  毀損設施之迅速修復	377

第二節  作業程序之簡化	388

第三節  緊急復原之原則	388

第四節  災區之整潔	388

第五節  災情勘查與處理	399

第三章  計畫性復原重建	40

第一節  重建計畫體制之建構	40

第二節  耐火災城鄉之營造	40

第三節  城鄉再造與機能之更新	40

第四節  重建方向之整合	40

第五節  安全衛生措施	41

第四章  災民生活重建之支援	41

第一節  受災證明之核發	41

第二節  生活必需資金之核發	41

第三節  稅捐之減免或緩徵	41

第四節  災民負擔之減輕	41

第五節  災民之低利貸款	42

第六節  居家生活之維持	422

第七節  財源之籌措	422

第八節  災後重建對策之宣導	43

第五章  產業經濟重建	43

第一節  企業之低利融資	43

第二節  企業之貸款	43

第六章 事故調查	43

第六編 計畫實施與管制考核	444

Y附錄1歷年重大火災案件統計表	455

附錄2火災災害防救各相關機關107-108年重點工作實施事項	92

火災災害防救業務計畫

# 前言

國內人口密度高，建築物稠密緊鄰且用途複雜，一旦發生火災時，災變現場的搶救因地形、地物、地貌不同而增加搶救困難，往往火災搶救稍有不慎就會衍生成重大火災。火災原因不外是人為蓄意縱火、人為疏忽或天災所導致，然火災發生初期，倘不能即時做出正確的災害應變，失去控制火勢機會，即易釀成重大火災，造成重大人員傷亡及財產損失。

本計畫係針對火災造成災害之防救需要而擬訂，目的為健全重大火災之災害防救體系，強化災害之預防、災前整備、災害發生時之緊急應變及災後之復原重建，有效執行災害預防、災害搶救、災情勘查，以及復原重建等相關事宜，提升各級政府對於災害之應變能力，減輕災害損失。

內政部依據災害防救法及災害防救基本計畫，擬訂各項災害防救執行單位之權責，使各單位在執行災害防救上能配合實際作為需要，經由防災體系架構下運作，使各單位能發揮協調聯繫之功效，提升各單位災害執行處理能力，並落實防災業務計畫於日常中，並強化災害預防及相關措施，有效執行災害搶救及善後處理，加強教育宣導，以提升全民之災害應變能力，則成為災害來臨時，是否能夠有效減輕災害損失、保障人民生命財產安全的關鍵因素。

# 第一編  總則

內政部依「災害防救法」第3條第1項第1款規定為火災中央災害防救業務主管機關，另依據「災害防救法」第19條第2項規定，並參照 「災害防救基本計畫」（以下簡稱基本計畫）相關內容，訂定「火災災害防救業務計畫」（以下簡稱本計畫），作為執行重大火災災害預 防、緊急應變措施及災後復原重建等工作之依據。本次配合107年6月8日「中央災害應變中心作業要點」修正及行政院組織再造，據以修訂本計畫，於報奉108年5月13日中央災害防救會報第40次會議核定後實施。

## 一、計畫概述

（一）前言

本計畫所指「火災」，依據中央災害應變中心作業要點十、（三）所列，係指火災預估造成15人以上傷亡、失蹤，且災情嚴重，有持續擴大燃燒，無法有效控制，或火災發生地點在重要場所（政府辦公廳舍等）或重要公共設施，造成多人傷亡、失蹤，亟待救助，經內政部研判有開設中央災害應變中心之必要者。

### （二）計畫目標

本計畫係針對火災造成火災災害之防救需要而擬訂，目的為健全火災之災害防救體系，強化災害之預防、災害發生時之緊急應變及災後之復原重建措施，提升各級政府對於災害之應變能力，減輕災害及事故損失，並由內政部擬訂本計畫，提供各直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所擬訂地區災害防救計畫及相關機關（單位）執行重大火災災害防救事務之依據，以提升全民災害防救意識、減輕災害損失、保障全民生命財產安全。

### （三）構成及內容

計畫計包括總則、災害預防、災前整備、緊急應變、復原重建、計畫實施與管制考核等6編；其主要內容為災害預防、災前整備、緊急應變、復原重建相關事項，將內政部等中央相關機關及各直轄市、縣（市）政府應辦理事項或施行措施詳列說明。

### （四）與其他計畫間之關係

本計畫係依據災害防救法第19條第2項及災害防救基本計畫擬訂，經中央災害防救會報核定後實施，性質上屬於災害防救基本計畫之下位計畫；與經濟部、交通部、行政院農業委員會、行政院環境保護署、衛生福利部及行政院原子能委員會等所擬訂之各類災害防救業務計畫為平行位階之互補計畫。本計畫為各級地方政府地區災害防救計畫之上位指導計畫，計畫所列相關機關應辦理事項，於地方政府擬訂地區災害防救計畫火災部分，亦應列入由相對應機關（單位）落實執行，以健全火災整體災害防救機制。

### 二、火災種類

火災依燃燒的物質之不同可分為4大類，分別為普通火災、油類火災、電氣火災、特殊火災，分類項目如表1。

| 表1、火災依燃燒物質分類表 類別 | 內容說明 | 滅火方式 |
| --- | --- | --- |
| 普通火災 | 指木材、紙張、纖維、棉毛、塑膠、橡膠等之可燃性固體引起之火災。 | 此類火災可以藉水的冷卻作用降低燃燒溫度，以達滅火效果。 |
| 油類火災 | 指石油類、有機溶劑、油漆類、油脂類等可燃性液體及可燃性固體引起之火災。 | 最有效的是掩蓋法隔離氧氣，使之窒熄。此外如移開可燃物或降低溫度亦可達到滅火效果。 |
| 電氣火災 | 指電氣配線、馬達、引擎、變壓器配電盤等通電中之電氣機械器具及電氣設備引起之火災。 | 有時可用不導電的滅火劑控制火勢，但如能截斷電源再視情況依普通火災或油類火災處理，較為妥當。 |
| 特殊火災 | 指鈉、鉀、鎂、鋰與鋯等可燃性金屬物質及禁水性物質引起之火災。 | 這些物質燃燒時溫度甚高，須使用特殊金屬化學乾粉滅火劑撲滅。 |

## 三、案例分析探討

本案例依據文獻及相關記錄資料彙整國內自民國80年至107年12月底止，所造成之重大火災案件，如附錄1所示。

## 四、計畫之訂定實施程序

本計畫由內政部研擬修正初稿，並邀集相關機關（構）研商後，依「災害防救業務計畫審議程序」規定，報請中央災害防救會報核定後實施，各相關機關（單位）應依計畫內容切實辦理。

## 五、計畫檢討修正之期程與時機

依據災害防救法施行細則第8條規定，內政部應每2年依災害防救基本計畫，對於相關災害預防、災害緊急應變及災後復原重建事項等進行勘查、評估，檢討本計畫；必要時，得隨時辦理。

## 六、相關中長程計畫及預算

為完備防救災體系、提升救災能量，內政部就火災災害防救業務訂有相關中長程計畫及預算編列，詳如下表:

| 計畫名稱 | 經費 (仟元) | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
| 精進消防救災裝備器材4年中程計畫 | 254,713 | 105-108年 |
| 精進消防救災裝備器材4年中程計畫 | 282,801 | 105-108年 |
| 義消組織充實人力與裝備器材中程計畫 | 321,817 | 106-110年 |
| 提升119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫 | 196,056 | 107-108年 |
| 建築防火安全工程創新科技及應用研發計畫(4/4) | 18,071 | 104年 |
|  | 20,997 | 105年 |
|  | 19,320 | 106年 |
|  | 16,586 | 107年 |

# 第二編  災害預防

## 第一章  減災

### 第一節  建設防災之國土

一、內政部及地方政府應遵循建築法、都市計畫法及消防法之規定在考慮災害特性下進行土地開發引導、土地規劃整理、城鄉再造等營造防災都市工作事宜。

二、內政部、衛生福利部及地方政府應積極規劃整備都市計畫供避難路線、避難場所及防災據點使用之都市基礎設施。

三、內政部、衛生福利部及地方政府應推動供弱勢族群使用的醫院及社會福利機構等場所之防災整備與強化防災能力。

四、文化部及地方政府應協助進行古蹟、歷史建築之減災、安全維護等工作。

### 第二節  維生管線設施防災強化

經濟部應督導公民營事業辦理公用氣體與油料管線、輸電線路及自來水管線維護；國家通訊傳播委員會應督導電信事業辦理重要通訊設施之運作及維護。

### 第三節  建築物之防災強化

一、內政部及地方政府應加強推動老舊建築物及木造建築物密集地區之都市更新，以達都市防災目標。

二、內政部、經濟部、交通部、國防部、教育部、衛生福利部及地方政府對下表所列各類用途建築物，及地下、高層建築物，在考量防火之安全下應確實依建築法、建築技術規則使用適當建材設計建造。應強化防災之建築物分類項目如表2。

表2：應強化防災之建築物分類表

| 類別 | 使用項目 |
| --- | --- |
| 公共集會類 | 車站、航空站、水運客站、體育館場、展覽場館、音樂廳、藝術表演場館、歌劇院。 |
| 商業類 | 視聽歌唱場所、百貨公司、大型商場、地下商店街、旅館 |
| 工業類 | 工廠 |
| 休閒文教類 | 博物館、歷史文物館、幼兒園、遊樂場、古蹟、歷史建築物、各級學校、補習班、兒童課後照顧服務中心 |
| 衛生福利類 | 醫院、療養院、榮譽國民之家、長期照顧服務機構(限機構住宿式、社區式之日間照顧、團體家屋及小規模多機能)、老人福利機構、身心障礙福利機構、護理之家機構、產後護理機構、精神復健機構、兒童及少年福利機構。 |

三、內政部、經濟部應加強防火材料與防焰材料國家標準之制定修訂及產品之檢驗、評定及認可。

四、內政部、金融監督管理委員會應推動建築物消防設備納入火災保險費率核算考量，以強化火災預防工作之推行。

五、內政部、行政院環保署、勞動部及經濟部對於主管之作業場所及建築物，應就過往重大災例檢討相關法規，並研擬溯及既往之相關政策作為。

### 第四節 建築物公共安全檢查

一、內政部應督導各直轄市、縣（市）主管建築機關，對於供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。建築物防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目如表3。

表3、建築物防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表

| 項次 | 檢 查 項 目 | 項次 | 檢 查 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施類 | 1、防火區劃 | 設備安全類 | 1、昇降設備 |
|  | 2、非防火區劃分間牆 |  |  |
|  | 3、內部裝修材料 |  | 2、避雷設備 |
|  | 4、避難層出入口 |  |  |
|  | 5、避難層以外樓層出入口 |  | 3、緊急供電系統 |
|  | 6、走廊（室內通路） |  | 4、特殊供電 |
|  | 7、直通樓梯 |  |  |
|  | 8、安全梯 |  | 5、空調風管 |
|  | 9、屋頂避難平台 |  |  |
|  | 10、緊急進口 |  | 6、燃氣設備 |

二、內政部應積極推定建築物公共安全檢查法令及常識之宣導教育。

三、內政部應督導各直轄市、縣（市）主管建築機關，辦理建築物公共安全檢查簽證結果抽（複）查工作。

四、內政部應督導地方主管建築機關辦理執法人員能力訓練。

### 第五節  落實消防安全檢查

一、內政部應加強督導地方政府消防機關，依據消防法規定對於應設置消防安全設備之場所依其危險程度，分類列管檢查；經檢查不合規定者，應依法處理。

二、內政部應督導地方政府消防機關，分批調訓基層消防人員，提升基層消防人員執行消防安全檢查能力，加強對建築物消防安全設備之列管與查察，並實施法令與實務檢查講習訓練，統一要求標準，以做好消防安全設備檢查管理工作。

三、內政部應督導地方政府消防機關依據消防法落實防火管理制度。

四、內政部應督導地方政府消防機關依據消防法，要求依法設置消防安全設備場所之管理權人定期委託消防專業技術人員或檢修專業機構檢修所設消防安全設備，並將檢修結果向當地消防機關申報。

五、內政部應督導地方消防機關依「消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準」規定，落實執行建築物消防安全設備之圖說審查及竣工查驗。

六、內政部及地方政府加強督導業者依消防法使用防焰標示之防焰物品。

七、內政部應督導地方政府強化取締危險工作場所違規行為之能力，並嚴密處理有關危險工作場所違規案件消防裁處。

### 第六節  高危險工作場所預防措施

勞動部應參酌重大職業災害發生情形，針對大型石化工廠、大型高壓氣體設施及液化石油氣分（灌）裝場，規劃實施勞工安全衛生檢查及宣導，督促業者建立標準作業程序及加強操作人員專業技能。

### 第七節  落實危險物品安全管理

一、內政部及地方政府消防機關應依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」之相關法規、行政規則，加強公共危險物品及可燃性高壓氣體製造、儲存及處理場所，有關安全管理與宣導事項。

二、勞動部應依「職業安全衛生法」等相關規定，督導事業單位落實危險物標示及勞工安全管理，並依「勞動檢查法」第26條規定，辦理製造、處置、使用危險物、有害物之數量達中央主管機關規定之危險性工作場所審查或檢查。

### 第八節  其他火災預防事項

一、科技部應督導科學園區之火災預防工作事項。

二、經濟部應督導工業區及相關公共事業機關（構）有關公用氣體與油料管線、輸電線路之火災預防工作事項。

三、行政院環境保護署應督導相關公共事業機關（構）有關毒性化學物質之火災預防工作事項。

四、交通部、地方政府及相關公共事業機關（構）應確實督導有關鐵路、捷運、高鐵、機場、長公路隧道、港區等重要設施之火災預防工作事項；至於重車及載運危險物品行經之重要聯外道路，由各道路主管機關(交通部、地方政府等)督導權管機關辦理爆炸災害預防工作。

五、衛生福利部、內政部、國軍退除役官兵輔導委員會及地方政府應依行政院核定關於長期照護機構公共安全推動方案確實辦理相關內容。

六、中央目的事業主管機關應督導相關公共事業機關（構）、隧道之火災預防工作事項。

七、地方政府應針對火災危險區域加強火災預防相關事項。

八、中央主管機關、地方政府於辦理火災預防之相關措施時，應特別考量避難弱勢族群及身心障礙者之特殊需求。

## 第二章  推動火災防救對策之研究

### 第一節  火災對策之研究

內政部應從防災管理「減災→整備→災害應變→災後復原重建」，觀點推動與火災有關科技之研究，充實相關研究機構各種試驗研究設施，並結合大學、研究所及其他專業團體推動預防火災軟硬體工程相關研究，以有效應用研究成果。

108-111年內政部推動「前瞻建築防火避難及結構防火科技研發整合應用計畫中程個案計畫」，延續既有之成果並持續推動防火對策與法規制度精進、建築永續性與智慧化技術應用、通用避難設計與創新技術、防火煙控性能精進與創新技術及區劃構件與鋼結構耐火技術精進等研究。

### 第二節  災例之蒐集、鑑定分析

一、內政部及地方政府應依以往之火災災例與所蒐集相關災情，進行災害原因分析，檢討現行法規及防災措施。

二、內政部及地方政府應規劃火災原因調查與鑑識技術課程，培訓實際從事火災原因調查鑑定專業人才，具體提供災害預防及消防行政施政上之參考。

三、內政部及地方政府消防機關應加強建立完善之「火災紀錄與回報」系統，藉由完善周延之消防資料表格，詳實填寫手冊以及電腦化之功能。

四、內政部及地方政府消防機關應加強與地方政府警察機關之聯繫及縱火調查能力，對疑似縱火案件予以列管調查並建檔追蹤，全面防制縱火案件。

# 第三編 災前整備

## 第一章  整備

### 第一節  應變機制之建立

一、內政部、國防部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部、地方政府及相關公共事業機關（構），為健全重大火災災害緊急動員機制、增加各業務單位垂直及橫向聯繫，各部會機關及單位應就其所負責災害防救業務及執掌，應研修訂定相關防救災計畫及作業程序，其中包括明訂執行災害應變人員緊急聯絡方法、集合方式、集合地點、任務分配、作業流程及注意事項等，做好火災突發整備措施，模擬各種火災災害搶救狀況，並定期實施演練，供災害防救單位及人員執行相關業務。

二、內政部及地方政府應建置及整合搜救組織，以支援人命搜救。

三、內政部應依「風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法」建置火災災害潛勢資料庫，國防部、經濟部、交通部、行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環境保護署、勞動部、地方政府及相關公共事業機關（構）應配合提供資料。內政部同時彙整各中央災害防救相關機關單位可資運用防救災資源。

四、各級政府應與全民防衛動員準備體系保持聯繫，主動提供應變需求、支援事項納入各級動員會報研訂之動員準備計畫，辦理災害防救、應變及召集事項之準備。

五、各級政府對於可掌握具前兆之災害，應建立預先傳達民眾警訊之通報體系，地方政府並應規劃實施災前之警戒避難引導機制。

六、內政部應督導地方政府對火災危險區域做詳盡調查、劃定、彙整，建置資料庫、定期更新資料，並事先訂定警戒避難準則，每年針對火災危險區域應做避難動線規劃，並對居民實施動員演練。

### 第二節  災情蒐集、通報與分析應用之整備

一、災情蒐集、通報體制之建立

（一）內政部、國防部、經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署、勞動部、地方政府及相關公共事業機關（構）應建立火災災情查報機制系統及運用社群網站、通訊軟體等新興媒體蒐集災情及通報內容，並依照行政院頒布「災害緊急通報作業規定」建立通報聯繫機制。

（二）內政部、國防部、經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署、勞動部、地方政府及相關公共事業機關（構）應建立多元化災情通報管道，建立各機關間災情蒐集及通報聯繫體制，與標準化之防災資訊平台，並確立相互間之責任與分工。

（三）發生大規模火災或高層建築物發生火災，內政部應協調國防部、交通部、行政院災害防救辦公室及地方政府運用飛機、直升機、遙測技術及衛星影像系統等建立災害現場蒐集通報機制。

（四）內政部、國防部、經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署、勞動部及地方政府應視需要規劃衛星通訊、資訊網路、無線通訊等設施之運用，以蒐集來自民間企業、傳播媒體及民眾等多方面之災情。

二、通訊設施之確保

（一）內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部、地方政府及相關公共事業機關（構）為確保災害時通訊之暢通，應視需要規劃通訊系統停電、損壞替代方案、通訊線路數位化、多元化、CATV電纜地下化、有線、無線、衛星傳輸等對策，必要時得請國家通訊傳播委員會協調電信事業配合辦理。

（二）內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部及地方政府應定期辦理通訊設施檢查、測試、操作訓練，並模擬斷訊或大量使用時之應變作為。

（三）內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部及地方政府應建構災害防救通報網路與通報專線，以提供災害發生時民眾報案，及確保將災害現場的資料傳達給各級災害應變中心及防救災有關機關。

（四）內政部得就電波傳輸暢通之必要範圍，劃定電波傳輸障礙防止區域並公告，以維持防救災通信暢通。

三、災情分析應用

內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部及地方政府平時應蒐集防救災有關資訊，建置災害防救資訊系統，並藉由網路及各種資訊傳播管道，供民眾參考查閱。

### 第三節  搜救、滅火及緊急醫療救護之整備

一、經濟部、交通部、國防部應督導工業區、港區、機場、營區及所屬單位，平時應整備發生重大火災之搜救、滅火、緊急醫療救護所需之裝備、器材及資源。

二、行政院環境保護署(化學局)、經濟部(工業局)、勞動部(職業安全衛生署)及內政部(營建署、消防署)應就高危險工作場所辦理相關救災資訊整合、申報及揭露措施，並建置、管理及介接資料庫。

三、行政院環境保護署(化學局)、經濟部(工業局)、內政部(營建署、消防署)及地方政府應依權管落實公共安全之管理、改善及查處，輔導建立區域聯防組織，強化工廠自主防災訓練及演練驗證。

四、滅火

（一）地方政府為因應火災，除消防栓外，平時應加強蓄水池之整備，海水、河川等自然水源及游泳池、池塘等設施之運用，務求消防水源多樣化及適當配置。

（二）地方政府為因應防救災，平時應加強義消、社區志工等災害防救團體（志願組織）的編組與演練。

（三）地方政府平時應進行火災損失之推估，並據以規劃消防水源及強化救災作為；另亦應將消防救災車輛通道與救災操作空間等救災環境之整備列入考量。

（四）地方政府應充實消防機關之消防車輛、裝備及器材。並應對於具有救災裝備、車輛及人員之業者，建立其聯防編組、指揮調度、人員訓練、有關工廠使用原料種類及其製程等相關資料之資料庫。

五、緊急醫療救護

（一）各級衛生主管機關應整備災時的緊急醫療救護體系，並依大量傷病患及特殊事件之緊急傷病患收治處置資訊通報流程，進行通報作業，並定期實施演練。

（二）各級衛生主管機關應依災害脆弱度分析，強化所轄急救責任醫院因應大量傷患之收治能力，並整備適當藥品藥材。

### 第四節  緊急運送之整備

一、內政部、交通部、國防部及地方政府應協同相關機關建立緊急運送網路及規劃直升機之備用場地，並周知有關機關；並與運輸業者訂定協議，以便順利緊急運送。

二、地方政府應依內政部警政署訂定之「執行各項災害災時交通管制疏導作業計畫」，擬訂相關執行計畫。

三、內政部及地方政府應督導警察機關整備執行災害警戒之裝備、器材。

四、交通部及地方政府應整備災害發生後進行道路障礙物移除及緊急修復所需人員、器材及設備，並與營造相關業者訂定開口合約。

### 第五節  避難收容之整備

一、地方政府應考量災害特性、人口分布、地形狀況、性別差異，訂定避難計畫，包括事先劃設避難路線及指定適當地點作為災民緊急避難場所，宣導民眾周知，並定期動員居民進行防災演練，對老人、嬰幼兒、孕婦、產婦、身心障礙者及外籍人士等災害避難弱勢族群應優先協助。

二、地方政府選擇避難場所應避免可能延燒侵害，並應在避難場所或其附近設置儲水槽、臨時廁所及傳達資訊與聯絡之電信通訊設施與電視、收音機等媒體播放工具；並規劃食物、飲用水、藥品醫材、炊事用具之儲備及整備老人、身心障礙者、嬰幼兒、孕婦等人士之避難所需設備。

三、地方政府應定期檢查避難處所之設施及儲備之物資，並訂定有關避難場所使用管理須知，宣導民眾周知。

四、內政部、衛生福利部及地方政府應依據土地使用分區、地形圖、交通路線、人口、歷年災情等資料，調查評估可供搭建臨時收容所之用地，並掌握搭建所需物資及調度供應機制。

### 第六節  食物、飲用水及生活必需品之調度、供應之整備

一、地方政府平時應掌握地區人口狀況、交通路線、相關民生物資供應業者等資料，應推估大規模火災時，所需食物、飲用水、藥品醫材與生活必需品之種類、數量，並訂定調度與供應計畫；計畫中應考慮儲備地點適當性、儲備方式完善性、儲備建築物安全性等因素。

二、地方政府應參照「直轄市、（縣）市危險區域（村里、部落）因應天然災害緊急救濟民生物資儲存作業要點範例」，預先建立救濟物資儲存機制。

### 第七節  設施、設備緊急復原之整備

一、內政部、經濟部、交通部、地方政府及相關公共事業機關（構）應事先整備所管公共設施與輸電線路受損時之搶修、搶險所需設備、機具及人力之措施，並與相關業者訂定開口合約。

二、交通部應督導相關機關對於較易受損之交通運輸系統，整備防止災害發生之預防措施。

三、國家通訊傳播委員會應督導各電信業者辦理受損電信設備線路之修復備援事項。

### 第八節  提供受災民眾災情資訊之整備

一、地方政府應強化、維護其資訊傳播系統及通訊設施、設備，並建置災情訊息傳遞機制，以便迅速傳達相關災害的訊息，並對受災民眾提供生活資訊。

二、內政部應事先規劃建立災情及防災諮詢單一窗口，並由經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署、勞動部、科技部及相關公共事業機關(構)依權責配合辦理。

### 第九節  二次災害防止之整備

一、內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、地方政府及相關公共事業機關（構），應充實與維護必要的裝備、器材及災害監測器具，以防止二次災害之發生。

二、行政院環境保護署應督導地方政府環保局加強廢棄物清理、環境消毒、飲用水水質抽驗之整備。

### 第十節  災害防救相關機關之演習、訓練

- 內政部、交通部、經濟部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部、地方政府及相關公共事業機關（構）應密切聯繫，以半預警動員演練、無腳本兵推方式，結合中央與地方政府實施定期定時之火災災害模擬演習、訓練。

- 中央災害防救業務主管機關及中央目的事業主管機關應督導所屬機關辦理相關防災演練事宜。

- 災害防救相關機關之演習、訓練應提升女性參與，以強化應變處置能力，並於演練後檢討評估，供作災害防救之參考。

四、內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、衛生福利部、勞動部及地方政府應視需要規劃跨縣市災害緊急應變對策之訓練。

五、地方政府應與相關公共事業機關（構）、國軍、災害防救團體（志願組職）及企業等密切聯繫，並實施演練。

### 第十一節  災後復原重建之整備

一、內政部、經濟部、交通部、地方政府及相關公共事業機關（構）應事先整備各種資料的整理與保全（地籍、建築物、權利關係、設施、地下埋設物、不動產登記、各種金融資料等資料與測量圖面、資訊圖面等資料之保存及其備援系統），以順利推動災後復原重建。

二、公共設施管理機關應整備所管重要設施之建築圖、基地、地盤等有關資料，妥善整理與保存，並複製另存，以利災後復原重建。

三、各級政府及相關公共事業機關（構）應整備災後緊急修復所需人員、器材及設備，並與相關業者訂定支援協定。

### 第十二節  罹難者遺體處理之整備

一、內政部應督導地方政府辦理罹難者遺體放置所需冰櫃、屍袋等調度事項之整備。

二、交通部應掌握冷凍貨櫃之調度等相關資訊。

### 第十三節 其他防火整備事項

一、科技部應督導科學園區防火及搶救之整備事項。

二、交通部應督導商港管理機關管理港區防火及搶救之整備事項；至於重車及載運危險物品行經之重要聯外道路，由各道路主管機關(交通部、地方政府等)督導權管機關辦理防火及搶救之整備事項。

三、交通部應建立全國交通運輸系統配置平面圖，作為進行救災及災後復原重建工作之基礎。

四、經濟部應督導有關公用氣體與油料管線、輸電線路之防火及搶救整備工作事項。

五、行政院環境保護署應督導相關公共事業機關（構）有關毒性化學物質防火及搶救之整備工作事項。

六、中央目的事業主管機關應督導相關公共事業機關（構）防火及搶救之整備工作事項。

七、中央主管機關、地方政府於辦理火災整備之相關措施時，應特別考量避難弱勢族群及身心障礙者之特殊需求。

## 第二章  民眾防災教育訓練及宣導

### 第一節  防災意識之提升

內政部、經濟部、交通部、教育部及地方政府應蒐集與火災之相關資訊及案例，加強推動防火教育宣導或訂定各式實施計畫，並分階段實施；同時定期檢討實施成效，以強化民眾防災素養，建立自保自救及救人之基本防災理念。

### 第二節  防火知識之推廣

一、內政部、經濟部、交通部及地方政府應進行地區火災災害潛勢、危害度與風險分析，並進行境況模擬。進而結合火災災害特性與過去災害災因分析、損害狀況，經通盤考量後，研擬防範配套措施，並製成教材，由地方政府推動火災災害防火教育。

二、教育部及地方政府應加強各級學校防火安全教育及火災緊急應變能力。

三、各級政府應有效運用新聞媒體宣導防火知識，並規劃設置供民眾防火訓練之體驗設施。上述宣導之內容與載體、訓練體驗設施與物件需考量身障者特殊需求。

四、金融監督管理委員會應配合宣導投保火災保險有關事宜。

### 第三節  防火訓練之實施

一、地方政府消防機關應針對所管轄地區現有供公眾使用建築物進行「建築物消防（防火）安全評估」，對高危險群建築物採取增加平日消防安全講習、員工救災演練、安全查察次數，並鼓勵業主或使用人增設或改善相關消防安全設備（施）。

二、內政部、國防部、經濟部、交通部、教育部、行政院環境保護署、衛生福利部、地方政府及相關公共事業機關（構）應辦理或配合辦理防火週等活動，實施防火訓練。

三、行政院環境保護署應輔導毒性化學物質運作工廠，組成毒性化學物質聯防組織，適時實施教育訓練。

四、地方政府應事先模擬火災發生之狀況與災害應變措施，定期與相關機關所屬人員、學校師生、居民、團體、公司、廠商等共同參與訓練及演習。

五、內政部、衛生福利部、地方政府對安置老人、嬰幼兒、病人、孕婦、產婦、身心障礙者及外籍人士等災害避難弱勢族群之社會福利機構、醫療機構、護理之家機構及產後護理機構等場所，應依各業務主管法規，規劃辦理實施特殊防火及災害避難相關訓練。

### 第四節  企業防火之推動

內政部、經濟部、交通部、勞動部及地方政府應採取獎勵措施，以促進企業參與自主性防火管理工作、編訂企業災時防災手冊；同時輔導企業建立災害風險管理、營業持續計畫及分擔社會責任之觀念，積極實施防火訓練，並參與協助地區防火訓練。

### 第五節 社區災害防救機制之建立

- 內政部及地方政府應依據「結合民防及全民防衛動員準備體系執行災害整備及應變實施辦法」及「民防團隊災害防救團體及災害防救志願組織編組訓練協助救災事項實施辦法」，推動整備社區防災，以建立社區災害防救機制。

- 各級政府應針對具災害潛勢且易因災害致交通中斷無法對外連絡之村、里或原住民部落等，協助輔導設立自主防救組織，並加強教育訓練。

- 各級政府應針對都市寙陋區域及人員密度集中之夜市、傳統市場、商店街等，協助輔導設立自主防救組織，並加強教育訓練。

### 第六節 建立全民消防體系

內政部及地方政府應建立全民消防體系，如：義勇消防隊、婦女防火宣導隊、鳳凰志工、救難團體等，同時組成防火組織，平日執行火災預防管理工作，火災發生時進行初期滅火搶救，以減低生命財產損失。

### 第七節 住宅防火之推動

內政部、經濟部、教育部及地方政府應就居家易致火災之原因統整分析，整合民間資源研擬住宅防火配套措施，並強化民眾火災應變認知，同時應每年滾動式檢討住宅火災發生趨勢，據以調整配套措施之推動方向，以有效降低火災損害。

# 第四編 緊急應變

## 第一章  災情之蒐集、通報及通訊之確保

### 第一節  火災訊息傳遞

一、消防機關119執勤隊員接獲民眾火災報案後，立即詢問火災詳

細地點、種類、規模，立即指示靠近該轄區消防單位緊急赴火災災區，進行救災工作事宜。

二、救災現場指揮官研判災情為重大火災時，由地方政府消防機關

藉由網路、群傳傳真、電話方式，將火災災情傳送至內政部消防署、地方政府及相關公共事業機關（構）者。

### 第二節  通訊之確保

一、內政部、經濟部、交通部、國防部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、地方政府及相關公共事業機關（構）在災害初期，應對通訊設施進行功能確認，設施故障時立即派員修復，以維通訊良好運作。

二、內政部、經濟部、交通部、國防部、衛生福利部、行政院環境保護署、地方政府及相關公共事業機關（構）在發生災害時，應採取有效通訊管制措施，並妥善分配有限之通訊資源。

### 第三節 災情之蒐集、通報

內政部、經濟部、交通部、國防部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、地方政府及相關公共事業機關（構）獲知火災有發生災害時，應運用社群網站及通訊軟體等新興媒體進行相關災情蒐整與通報，並依照「災害緊急通報作業規定」及災防告警細胞廣播系統主動蒐集、傳達相關災情，迅速採取下列必要之處置：

一、多方面蒐集災害現場災害狀況、維生管線受損情形、醫療機構收治因火災災害受傷人數情形等相關資訊。

二、發生大規模重大火災時，視需要動用飛機、直升機、無人空拍機、救災機器人等蒐集災情，並運用影像資訊等方式掌握災害境況。

三、地方政府應在災害發生初期，即時藉由消防、警察、民政等系統，進行災情蒐集及損失查報工作，並通報上級機關。

四、地方政府及相關公共事業機關（構），應依規定通報流程、通報時機、災害通報表等，將緊急應變辦理情形與災害應變中心設置運作狀況，分別通報上級有關機關。

### 第四節  災害通報體系之執行

一、內政部、經濟部、交通部、國防部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、地方政府及相關公共事業機關（構），應利用平時建立火災之防災編組名冊包括聯絡人員、聯絡電話，並保持常新，以傳達有效之災情通報。

二、地方政府之災情取得可經由各災區居民傳達至村里長（村里幹事）或民政、警察、消防單位，並依照「內政部執行災情查報通報措施」，進行災情蒐集向上通報；當火災災害可能發生時，可以藉由緊急聯絡人通報系統，通知該地之住戶緊急疏散。有災害發生時亦可藉由該通報系統，掌握人員傷亡人數及災害狀況，以提供救災人員正確災情，加速救災時效。

## 第二章  緊急應變體制

### 第一節  災害應變中心之開設

一、中央災害應變中心之開設

（一）平日作業

1. 為掌握應變中心開設時機，內政部平日應即時掌握災害狀況。

2. 於災害發生或有發生之虞時，經評估可能造成危害，應依災害防救法第14條規定開設緊急應變小組，執行各項應變措施。視需要得通知相關機關（單位、團體）派員參與運作，協助相關應變作業，並通知行政院災害防救辦公室。

前項緊急應變小組應就災害之規模、性質、災情、影響層面及緊急應變措施等狀況，隨時報告中央災害防救業務主管機關首長，決定緊急應變小組持續運作、撤除或開設應變中心。

（二）重大災害發生或有發生之虞時

1.依據：中央災害應變中心作業要點規定辦理。

內政部部長應視災害之規模、性質、災情、影響層面及緊急應變措施等狀況，決定應變中心之開設，並應於成立後，立即口頭報告中央災害防救會報召集人(以下簡稱會報召集人)，並由會報召集人指定內政部部長擔任指揮官；前項應變中心成立事宜，應於3日內補提書面報告。

2.開設時機：有下列情形之一，經內政部研判有開設必要者：

（1）計有15人以上傷亡、失蹤，且災情嚴重，有持續擴大燃燒，無法有效控制，亟待救助。

（2）火災發生地點在重要場所（政府辦公廳舍或首長公館等）或重要公共設施，造成多人傷亡、失蹤，亟待救助。

3.進駐機關（單位、團體）：內政部、國防部、經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署、行政院災害防救辦公室、行政院新聞傳播處。

4.勞工作業場所發生火災災害時，由內政部通知勞動部進駐；經濟部、行政院環境保護署或其他相關機關所轄作業場所發生火災災害時，則由各該機關通知前目有關機關(單位、團體)執行相關災害應變措施。

5.各應進駐機關（團體）應於所定開設時機1小時內完成進駐，展開各項緊急應變措施；內政部並應掌握進駐人員之出席情形，向指揮官報告。

6.中央災害應變中心成立後，得視火災之災情，通知相關直轄市、縣(市)政府立即成立地方災害應變中心。

二、中央災害應變中心編組成員

編組部會應指派辦理災害防救業務，熟稔救災資源分配、調度，並獲充分授權之技監、參事、司(處)長或簡任第12職等以上職務之專責人員出席本中心各級開設之工作會報暨進駐應變中心，統籌處理各該部會防救災緊急應變及相關協調事宜，並另派幕僚人員進駐本中心執行各項緊急災害應變事宜。

三、地方災害應變中心之開設

地方政府所管轄地區發生火災災害，地方政府之首長應視需要成立地方災害應變中心，並與中央災害應變中心保持密切通報聯繫。

四、公共事業或科學園區火災緊急應變小組開設

經中央目的事業主管機關指定之大眾傳播事業、電業、自來水事業、電信事業、公用氣體燃料事業、石油業、運輸業及其他事業之公共事業機關（構）；或科學園區發生重大火災，公共事業者應立即成立災害現場緊急應變小組，並與中央災害應變中心、地方災害應變中心保持密切通報聯繫。

### 第二節 跨縣市之支援

地方政府應視災害規模，必要時依事先訂定之相互支援協定及依據「各級消防機關災害搶救消防力調度支援作業要點」，請求鄰近地方政府支援。

若災害區域跨越2個以上直轄市、縣（市）行政區，或災情重大且鄰近地方政府無法因應時，內政部應協調及處理。

### 第三節 災害現場協調人員之派遣

內政部應視災害規模，主動或依請求派遣協調人員至災區現場，以掌握災害狀況，實施適當之緊急應變措施。必要時，依據「中央災害應變中心作業要點」及「內政部支援災害處理作業規定」，得在災害現場或附近設置前進協調所。

### 第四節 重大災情及應變措施之報告

內政部或中央災害應變中心應隨時將所蒐集的重大災情資料及實施災害應變措施情形報告行政院院長。

### 第五節 國軍之支援

一、內政部及地方政府，無法因應災害處理時，需申請當地國軍支援時，應依中央災害應變中心指揮官之指示或依「國軍協助災害防救辦法」之規範，申請國軍支援災害處理作業。

二、內政部、國防部及地方政府應建立民間災害防救團體、社區災害防救志願組織、後備軍人組織及民防團隊等資料庫及聯繫協助機制。

### 第六節 全民防衛動員準備體系之動員

內政部、國防部、經濟部、交通部、財政部、衛生福利部及地方政府於地區發生重大災害、情況嚴重緊急時，得依據「全民防衛動員準備法」及「結合民防及全民防衛動員準備體系執行災害整備及應變實施辦法」之有關規定，協調全民防衛動員體系，運用編管之人力、物力能量，配合進行救災或提供建議。

## 第三章  災害緊急應變

### 第一節  搜救、滅火及緊急醫療救護

一、搜救

地方政府應辦理重大火災受困民眾之搜救，遇能力不足或有必要時，依據「內政部支援災害處理作業規定」，向內政部提出申請及依據「國軍協助災害防救辦法」，向所在地後備指揮部申請國軍支援；或向火災中央災害應變中心提出救援申請，火災中央災害應變中心應協調指揮內政部、國防部、經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署派遣人力機具支援。

（一）內政部應動員警察、消防、義消、民間救難志工團體相關人員、裝備、器材實施人命搶（搜）救、救助及重大火災搶救工作。

（二）中央災害應變中心或前進協調所應視災害規模，主動或依請求進行統合協調，以確保有關搜救及緊急救護之有效實施。

（三）各級政府搜救行動所需之裝備、器材，原則上由負責該行動之機關攜帶前往，必要時各級災害應變中心指揮官應依據災害防救法第31條規定徵調民間之人員及徵用、徵購民間搜救裝備，以利搜救行動。

（四）內政部應統合各相關單位之救災資源，協助執行搜救事宜。

（五）內政部應支援直升機執行傷患後送及運送救災人員等工作。

（六）國防部視參與救災情況需要成立緊急應變小組。並適時投入國軍部隊，攜相關裝備、機具執行災害搶救及人命搜救工作；協助災害防救機關（單位）處理災害緊急應變工作。

二、滅火

（一）內政部應動員警察、消防、義消、民間救難志工團體相關人員、裝備、器材實施災害救災、人命搶救、救助工作。

（二）內政部應統合各地方政府之救災資源，協助執行災區滅火事宜。

（三）災區地方政府之消防機關應迅速掌握轄區內火災狀況，佈署適當救災人車。發生大規模火災時，地方災害應變中心指揮官應優先決定最重要滅火救災地區，並請求內政部（消防署）支援；必要時得請求國軍支援協助。

（四）災區之地方政府應依據平時訂定「跨縣市災害防救相互支援協定」，請求其他地方政府提供救災相關支援事宜。

（五）中央災害應變中心應協助地方政府滅火事宜，必要時得整合調派未受災地方政府之消防機關或協調國軍及其它公民營事業之車輛、人員、裝備，協助災區滅火行動。地方災害應變中心指揮官必要時，得整合協調其他縣市前往災區支援協助災區滅火事宜。

三、緊急醫療救護

（一）地方政府應啟動緊急醫療救護系統，依災害規模及種類，建立現場指揮協調系統，施行救護有關工作。

（二）地方政府應聯繫轄區內急救責任醫院，進行大量傷病患處置資訊通報。

（三）地方政府應依災害嚴重程度及緊急醫療救護作業需要，評估設置急救站或醫療站。

（四）地方政府依災害發生造成傷患人數，評估轄區急救責任醫院收治能量，必要時通知鄰近地方政府，協助收治傷患或通報衛生福利部請求協助。

（五）地方政府衛生及消防等有關機關對發生於其鄰近地區之大量傷病患，應予支援。

（六）內政部及衛生福利部應協調其他地方政府之消防機關、醫療機構支援緊急醫療救護工作。

（七）各級衛生主管機關應協助受災醫療機構，恢復原有醫療服務功能。

（八）國軍應依申請，派遣緊急醫療救護人員，進入災區協助救護工作。

### 第二節  緊急運送

一、緊急運送之原則

內政部、國防部、交通部及地方政府應考量災害情形、緊急程度、重要性等因素，實施局部或區域性交通管制措施，並緊急修復毀損之交通設施，以利緊急運送。

交通部應掌握交通運輸工具及緊急運送路線，確保救災人員、傷病患及物資運送通暢。地方政府應視需要自行辦理緊急運送，於必要時，得請求中央災害應變中心支援協調調度陸海空交通設施積極實施緊急運送。

二、交通運輸暢通之確保

(一)地方政府警察或交通機關應蒐集來自災害現場之交通路況與有關災害資訊外，並運用各種交通監視或攝影設備，迅速掌握道路及交通狀況。

(二)為確保緊急運送，地方政府警察或交通機關得採取交通管制，禁止一般車輛通行；並得在相鄰縣市警察機關或義交的協助下，實施全面性之交通管制。

(三)地方政府警察或交通機關實施交通管制時，應使民眾周知。

(四)為確保緊急運送，地方政府警察或交通機關得採取拖吊阻礙車輛或利用警車引導等措施。

### 第三節  避難收容

一、災民避難勸告或強制撤離

當火災發生時，消防指揮人員，對火災處所周邊，得劃定警戒區，限制人車進入，並得疏散或強制疏散區內人車。而於災害發生時，地方政府應以人命安全為優先考量，於災害應變中心成立後，指揮官於災害應變之必要範圍內，得劃定一定區域範圍，限制或禁止人民進入或命其離去，並予公告。對違反者，得以言詞或開具勸導單進行勸導，以實施當地居民避難勸告或強制撤離，並提供避難場所、避難路線、危險處所、災害概況及其它有利避難之資訊。

二、避難場所

（一）地方政府於災害發生時，應視需要開設避難場所，並宣導民眾周知；必要時得增設避難場所。

（二）地方政府應妥善管理避難場所，規劃避難場所資訊的傳達、食物及飲用水的供應、分配、環境清掃等事項，並謀求災民、當地居民或社區志工等之協助；必要時得請求鄰近地方政府之支援。

（三）地方政府應隨時掌握各避難場所有關避難者身心狀態之相關資訊，並維護避難場所良好的生活環境與秩序。

三、臨時收容所

（一）地方政府認為必要設置臨時收容所時，應立即與相關機關（單位）協商後設置之，設置時應避免發生二次災害並協助災民遷入。

（二）地方政府設置臨時收容所所需設備、器材不足而需調度時，得藉由中央災害應變中心或直接對臨時收容所設備、器材所有之單位，請求調度、供應。

（三）中央災害應變中心接獲請求時，應指示相關機關進行設備、器材之調度。接獲指示之相關機關，應採取適當之措施或協調相關團體、業者供應所需的設備、器材，並通報地方政府。

四、特定族群照護

（一）地方政府應主動關心及協助避難場所與臨時收容所之老人、嬰幼兒、孕婦、產婦、身心障礙者及外籍人士等災害避難弱勢族群之生活環境及健康照護，辦理臨時收容所內之優先遷入及設置老年或身心障礙者臨時收容所。對無助老人或幼童應安置於老人福利機構或安置及教養機構等社會福利機構。

（二）地方政府對災區之學生應立即安排至附近其他學校或設置臨時教室就學，或直接在家施教，並進行心理輔導以安撫學童心靈。

### 第四節  食物、飲用水及生活必需品之調度、供應

一、調度、供應之協調

內政部、衛生福利部應依據「內政部支援災害處理作業規定」，協助地方政府應辦理食物、飲用水、藥品醫材及生活必需品調度、供應之整體協調事宜，視狀況支援直升機執行運送物資等工作。

二、調度、供應之支援

地方政府及中央有關部會於供應物資不足，需要調度時，得請求內政部、經濟部、交通部、衛生福利部或中央災害應變中心調度支援。

三、民間業者之協助

內政部、經濟部、交通部、行政院農業委員會、衛生福利部及地方政府應視需要徵用、徵購或命民間業者保管食物、飲用水、藥品醫材及生活等必需品。

### 第五節  社區防災之緊急應變

一、內政部依據「內政部支援災害處理作業規定」之規定，協調民防團隊支援社區防災工作。

二、經濟部、交通部、國防部、衛生福利部、行政院環境保護署、地方政府及公共事業機關（構）各相關機關接獲通知後，應採取適當之支援措施。

三、地方政府應依據「結合民防及全民防衛動員準備體系執行災害整備及應變實施辦法」及「民防團隊災害防救團體及災害防救志願組織編組訓練協助救災事項實施辦法」，執行預先建立的組織系統與防救災計畫，進行社區內之搶救、醫療或食物飲水的確保，及各項緊急應變與救災工作。

### 第六節  其他之緊急應變

一、行政院環境保護署應督導地方政府執行火災波及列管毒性化學物質之環境監測及提供污染管制區域建議。

二、科技部督導科學園區執行重大火災災害緊急應變事項。

三、中央目的事業主管機關應督導相關公共事業機關(構)執行重大火災災害緊急應變事項。

四、地方政府於災害應變之必要範圍內，對於有擴大災害或妨礙救災之設備或物件之所有權人、使用人或管理權人，應勸告或強制其除去該設備或物件，並作適當之處置。

五、地方政府應研訂新聞輿情處理機制，避免不實訊息之擴散。

六、中央主管機關、地方政府於辦理火災應變之相關措施時，應特別考量避難弱勢族群及身心障礙者之特殊需求。

## 第四章  緊急應變後續處置

### 第一節  二次災害之防止

一、內政部應協助地方政府徵調相關專門職業及技術人員（建築師、土木、結構、大地技師），對火災現場之建築物進行結構物安全評估，並由地方政府執行補強及拆除、移除危險建築物或障礙物等工作，防止二次災害發生。

二、經濟部應協助地方政府調集專業人員，對公用氣體與油料、自來水管線、輸電線路及工業管線進行勘查，並採取相關應變措施，以防止二次災害發生。

三、地方政府應徵調相關專門職業及技術人員，對於毒性化學物質、危險物品之廠場、倉庫於發生重大火災災害時，進行檢（監）測，以確定有無外洩、污染等情事，並採取相關應變措施，以防止二次災害發生，並且各化學品中央主管機關應提供必要之協助。

### 第二節  公共衛生與醫療服務、消毒防疫及罹難者遺體處理

一、公共衛生與醫療服務

（一）各級衛生主管機關應隨時掌握藥品醫材需求，確保藥品醫材之供應。

（二）地方政府為避免避難場所或臨時收容所之受災者因生活驟變而影響身心健康，應經常保持避難場所良好的衛生狀態、充分掌握受災者之健康狀況與醫療需求。

（三）地方政府應評估後規劃調派所屬衛生所（室）或醫療機構醫護人員提供災區巡迴醫療服務，並執行災區公共衛生活動。

（四）地方政府為確保避難場所的生活環境，應設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持避難場所衛生整潔。

二、消毒防疫

（一）行政院環境保護署應督導地方政府環保局在重大火災災情控制後加強廢棄物清理、環境消毒及飲用水水質抽驗事項。

（二）地方政府為確保避難場所的生活環境，應設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持避難場所衛生整潔，必要時請求行政院環境保護署協助支援。

（三）地方政府應協助民眾作好災後防疫工作，注意飲食衛生及居家環境消毒工作，且視疫情狀況，派遣防疫人員及供應防疫藥品，並視需要協調其他地方政府協助，必要時得請求衛生福利部或國防部予以支援。

三、罹難者遺體處理

（一）內政部依據「內政部支援災害處理作業規定」，辦理調派警力，協助地方政府有關罹難者遺體處理工作。

（二）法務部應督導相關地方法院檢察署檢察官儘速辦理因災死亡者之相驗及身分確認工作，及因災失蹤者之調查及核發死亡證明書之相關事宜。

（三）外交部應協助在台傷亡或失蹤外籍人士之家屬申辦來台簽證、文件驗證等各項領務事宜，以便該等人士來台配合相關單位處理相關善後事宜。

（四）內政部應督導地方政府辦理罹難者遺體放置有關冰櫃等之調度事宜，及協調地方政府協助罹難者殯葬事宜；災情重大，死亡人數眾多時，交通部協助冷凍貨櫃之調度。

（五）司法警察機關應即時報請該管檢察官進行罹難者屍體相驗工作，並妥適處理遺物，必要時得請求法務部派員支援。地方政府應實施棺木、冰櫃之調度及遺體安全搬送與衛生維護且蒐集殯葬及遺體存放相關資訊，以便妥善處理，必要時得請求內政部派員支援。

### 第三節  社會秩序之維持及物價之安定

一、社會秩序之維持

（一）地方政府警察機關應依地區特性及災害狀況執行災區及其周邊加強巡邏、聯防、警戒及維持社會治安措施，並得由義警、民防及社區巡守隊等協助執行。內政部警政署必要時調派警力協助之。

（二）必要時，國防部可派遣地區憲兵部隊協助地方政府警察機關，執行災區治安維護工作。

二、物價之安定

內政部、行政院農業委員會、公平交易委員會及地方政府，依法密切注意市況，防止民生必需品之物價哄抬上漲或藉機囤積居奇現象之發生，如涉及不法，並依法嚴懲。

### 第四節  設施、設備之緊急修復

一、國家通訊傳播委員會應督導各電信業者全力進行受損電信設備線路之修復。

二、交通部應督導相關機關執行受損之公路、鐵路、航空、海運、捷運等交通運輸系統損害緊急搶修工作。

三、經濟部應督導對於公用氣體與油料、自來水管線、輸電線路等公民營事業維生管線受損洩漏，即時修復或緊急供應。

### 第五節  提供受災民眾災情資訊

一、災情之傳達

內政部、交通部、經濟部、行政院新聞傳播處、地方政府及相關公共事業機關(構)應掌握災民之需求，協調傳播媒體協助，將火災災情狀況、災區受損、傷亡、災害擴大、維生管線、公共設施、交通設施等受損與修復情形、與政府有關機關所採對策等資訊，隨時傳達予民眾，資訊傳達之內容與載體需考量身心障礙者特殊需求。

二、災情之諮詢

各項火災情報及災情之資訊傳達可由內政部消防署下列網址獲得：內政部消防署：http://www.nfa.gov.tw/。地方政府為提供民眾有關災情之諮詢，得設置專用對外窗口及諮詢專線。

### 第六節  支援協助之受理

一、志工協助體制之建立

內政部、國防部及地方政府平時應掌握災害防救團體（志願組織）、後備軍人組織及民防團隊等，建立聯繫管道及受理志工團體協助之體制。

二、民眾、企業之物資援助

受災地方政府對民眾、企業之物資援助，應考量各災區災民迫切需要物資之種類、數量與指定送達地區、集中地點，藉由傳播媒體向民眾傳達。

三、捐助之處理

各級政府接受國內外機關、團體、企業與個人等基於公益目的所為之金錢捐贈時，應尊重捐贈者意見，並依公益勸募條例規定辦理款項支用及公開徵信等事項。

### 第七節  災害應變中心撤除後續處置

- 內政部依「中央災害應變中心作業要點」相關規定，報請指揮官以口頭或書面報告會報召集人撤除中央災害應變中心。

- 內政部應於中央災害應變中心撤除後3個月內完成中央災害應變中心總結報告陳報行政院。

# 第五編  復原重建

## 第一章  災區復原重建基本方向

### 第一節  復原重建計畫之訂定

地方政府應考量地區特性、災區受損情形、有關公共設施所屬機關的權責與居民之願景等因素，儘速檢討以迅速恢復原有功能為目標；同時以謀求更耐災城鄉建設之中長期計畫性重建為方向，訂定復原重建計畫。

### 第二節  復原重建之計畫性實施

地方政府應尊重災區災民的意願，計畫性實施災區之復原重建，必要時得請求中央政府支援。

### 第三節  財政、金融措施之支援

受災地方政府執行災害緊急應變措施、災後復原及重建工作，如需龐大費用，得報請中央政府補助；行政院主計總處、財政部應與地方政府協議財政相關措施之分擔與支援；金融監督管理委員會於必要時，得就地方政府提供金融協助，協調金融機構配合辦理。

### 第四節  中央政府之協助

內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署及行政院公共工程委員會等相關中央部會應依受災地方政府之請求，協助徵調派遣相關專門職業及技術人員、調派裝備、器材或協助辦理其他事項。

## 第二章  緊急復原

### 第一節  毀損設施之迅速修復

一、內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署及地方政府應依據事先訂定的有關物資、裝備、器材之調度與供應計畫，並由內政部及行政院公共工程委員會協助徵調相關專門職業及技術人員，迅速執行及協助受災毀損設施的修復或補強工作。

二、國家通訊傳播委員會應督導各電信業者儘速完成電信設備線路修復工作。

三、經濟部應督導公民營事業對於公用氣體與油料、自來水管線、輸電線路、設施及工業管線之修復工作。

四、文化部及地方政府應協助進行古蹟、歷史建築受災情形調查、緊急搶救、加固等處理工作。

五、地方政府應依訂定之地區災後應變標準作業程序及對策，儘速恢復災區各項設施，如災情復原狀況無法掌控時，得請求中央各部會之單位協助救災。

### 第二節  作業程序之簡化

內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、國家通訊傳播委員會及地方政府為立即處理及協助災區攸關災民生活之維生管線、交通運送等公共設施，得在可能範圍內設法簡化有關執行修復之作業程序。

### 第三節  緊急復原之原則

內政部、經濟部、交通部、行政院環境保護署、國家通訊傳播委員會及地方政府在執行快速修復受災設施時，以恢復原有功能為基本考量，並從防止再度發生災害之觀點，施以改良之修復或補強。

### 第四節  災區之整潔

一、災區防疫

(一)衛生福利部應輔導地方政府衛生機關就醫療設施復原重建事項加以檢討改善。

(二)地方政府應協助民眾作好災後防疫消毒工作，另各級政府應採取防疫措施，以防止傳染病疫情發生，並追蹤控制疫情發展。

(三）衛生福利部及地方政府應視災情加強災區食品衛生管理工作及配合行政院環境保護署進行飲用水水質抽驗。

二、廢棄物清運

(一)行政院環境保護署應督導地方政府環保局辦理廢棄物清理事項。

(二)地方政府應建立廢棄物、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場、最終處理場所，循序進行蒐集、搬運及處置，以迅速恢復災區之整潔，並避免製造環境污染；另應採取適當措施維護居民、作業人員之健康。

三、災後環境污染防治

(一) 行政院環境保護署應督導地方政府環保局加強廢棄物清理、環境消毒、飲用水水質抽驗事項。

(二) 行政院環境保護署應督導地方政府環保局辦理嚴重危害污染區實施隔離及追蹤管制事項。

(三)  行政院農業委員會應督導地方政府辦理農作物污染監測事宜；行政院環境保護署應督導地方政府環保局辦理除污及污染源追蹤事宜。

### 第五節  災情勘查與處理

一、災情勘查

（一）內政部、經濟部、交通部、衛生福利部、行政院環境保護署、勞動部、科技部及地方政府應儘速辦理災情勘查及相關彙整作業，包括受災人員、建築物、工業區、加工出口區、科學園區、工廠、倉庫相關設施等發生重大火災之災情…等，以全面掌握災害狀況，並在全面掌握災害狀況後，擬訂復原重建策略或提供建議。

（二）內政部應派員與災區地方政府消防機關會同警察、村里長及相關單位人員辦理災情勘查及彙整作業，以全面掌握災害狀況。

（三）內政部應派員與災區地方政府消防機關會同相關人員進行火災原因調查、鑑定工作。

二、災情處理

（一）內政部應協助地方政府辦理失蹤人員搜尋工作。

（二）法務部應督導災區地方法院檢察署檢察官儘速辦理因災死亡者之相驗及身分確認工作。

（三）內政部及衛生福利部視災情需要應協調宗教團體、社會福利團體、社會福利機構協助實施災民救濟、救助事宜。

## 第三章  計畫性復原重建

### 第一節  重建計畫體制之建構

地方政府應建置執行重建計畫之體制；必要時，中央政府亦建置重建組織體制，以支援地方政府。

### 第二節  耐火災城鄉之營造

地方政府進行重建工作時，應以安全及舒適的城鄉環境為目標。同時重建對策應以耐災為考量，加強災害潛勢地區之建築物、道路、橋樑與維生管線、通訊設施等之耐災性，並規劃公園、綠地等開放空間及防災據點。內政部應審慎審查地方政府災後復原重建綜合性發展計畫，並特別考量城鄉防火安全設計。

### 第三節  城鄉再造與機能之更新

地方政府重建時，應憑藉整體性都市計畫、土地重劃與社區開發之實施，進行城鄉再造與機能之更新。

### 第四節  重建方向之整合

地方政府辦理重建時，應與當地居民協商座談，瞭解居民對新城鄉的展望，進行重建方向之整合，形成目標共識；謀求居民之適當參與，並使其瞭解計畫步驟、期程、進度等重建狀況。舉辦相關協商座談與說明時須考量身心障礙者特殊需求。

### 第五節  安全衛生措施

為確保工作人員於復原重建過程之安全及健康，各級政府安全衛生主管機關應督導重建單位採取適當之安全衛生措施；如涉及重大公共工程之重建時，得請該工程目的事業主管機關及公共工程主管機關提供協助及督導，以防止職業災害。

## 第四章  災民生活重建之支援

### 第一節  受災證明之核發

地方政府應在災害發生後，必要時，立即派遣相關人員進行災情勘查，並儘速建立核發受災證明體制，儘速發予受災者。

### 第二節 生活必需資金之核發

一、衛生福利部應督導地方政府依據內政部「風災震災火災爆炸火山災害救助種類及標準」規定，儘速辦理災害救助有關事項。

二、地方政府應依據內政部「風災震災火災爆炸火山災害救助種類及標準」規定，儘速辦理災害救助有關事宜。

### 第三節  稅捐之減免或緩徵

一、財政部應於災害發生後，督導災區之稅捐稽徵機關依稅法規定辦理災害之稅捐減免或緩徵事宜。

二、災區之稅捐稽徵機關應於災害發生後，依稅法規定辦理災害之稅捐減免或緩徵事宜。

### 第四節  災民負擔之減輕

- 地方政府得對災區採取保險費、就醫費用補助等措施，中央健康保險署得對災區採取保險費之延期繳納、免費製發健保卡等措施。

- 衛生福利部依「災害防救法」及「災區受災全民健康保險保險對象保險費及就醫費用補助辦法」，對災區採取健保保險費延期繳納、補助、免費製發健保卡及就醫費用補助等措施。

- 金融監督管理委員會得協調保險業者協助民眾辦理理賠相關事宜及對災區採取保險費延期繳納之措施，以減輕受災民眾之負擔。

- 勞動部對受災之勞動者，得採取就業服務等措施。

### 第五節  災民之低利貸款

金融監督管理委員會應協調金融機構對災區民眾所需重建資金，給予低利貸款，利息補貼部分由各級政府編列預算執行之。各級政府視災區受災情形，得協調金融機構展延災民之貸款本金及利息。

### 第六節  居家生活之維持

一、內政部應協助地方政府安定災民生活。

二、內政部應協助地方政府推動災區住宅復原重建工作。

三、內政部應協助地方政府辦理災區居民有關住宅補貼等事項。

四、內政部及地方政府應加強災區治安維護，杜絕趁火打劫情形，並加強災區交通管制，以利災後復原重建工作之進行。

五、教育部應協調提供各級學校、社教機構場館，協助收容安置災民，並協助防止二次災害發生。

六、地方政府應視需要興建臨時住宅或提供公用住宅等，以協助災民在重建期間維持居家生活。

七、地方政府於災後進行災區勘查及彙整，勘驗後，協助受災民眾回歸家園，開始重建復原工作，如有安全之虞，將暫時無法返家居民遷移至安置場所居住；受災民眾若因居住場所損毀且無力重建者，則應依據內政部「重大災害災民安置及住宅重建原則」，由地方政府造冊，並予以協助安置措施。

### 第七節  財源之籌措

內政部、經濟部及地方政府為有效推動災區綜合性復原與重建，應確實依「災害防救法」及其施行細則等相關規定，本移緩濟急原則籌措財源因應。

### 第八節  災後重建對策之宣導

內政部、經濟部、交通部、勞動部及地方政府應建立多重管道之宣導與輔導，以確立復建政策之推展與落實；必要時建立綜合性諮詢窗口。相關輔導與諮詢窗口於提供服務時需考量身心障礙者特殊需求。

## 第五章  產業經濟重建

### 第一節  企業之低利融資

各災害防救業務權責機關，必要時得提供災後重建低利貸款，依災後重建低利貸款利息補貼額度及作業程序規定，斟酌資金來源、受災程度及各級政府之財政狀況，邀集相關單位協商訂定相關貸款作業簡則，並得選定銀行辦理之，利息補貼部分由各級政府編列預算執行之。

### 第二節  企業之貸款

經濟部及地方政府必要時以各種災害貸款方式，辦理企業貸款，以協助其週轉資金。

## 第六章 事故調查

內政部、經濟部、勞動部、科技部、地方政府及相關公共事業機關（構）應於災後針對災害發生原因與規模，進行事故調查及統計分析，並完成檢討策進報告，以做為未來防救災參考。

# 第六編 計畫實施與管制考核

## 一、災害防救各階段工作之重點辦理事項：

（一）各機關(單位)及地方政府為有效執行本計畫災害防救工作，應指定專職人員辦理，於未置專職人員前，得置兼職人員，並實施災害防救組織之整備。

（二）各機關(單位)及地方政府應建立災害防救工作之標準作業程序、災害通報表格制式化等機制，並與其他單位加強協調聯繫。

（三）各機關(單位)及地方政府應參照「火災災害防救各相關機關107-108年重點工作實施事項」（附錄2）所列工作項目，依預定執行期程及主（協）辦機關之權責分工，積極辦理。

（四）為支援地方政府強化地區災害防救計畫，本計畫所列各相關權責機關應推動相關調查研究，廣泛蒐集災害防救資訊，並主動提供資訊及指導，俾利本計畫之推行。

## 二、管制考核：

（一）本計畫所規定各項工作項目，應由各主（協）辦機關積極推行，貫徹實施，並自行擬訂評估指標，定期辦理。

（二）本計畫所規定工作項目之辦理情形與成效，內政部應選定重點項目，由各主（協）辦單位自行列管。

（三）各相關機關推行災害防救工作之成效，列為辦理各該機關考評之主要參考；承辦及主管人員依成績優劣予以獎懲。

## 三、經費

本計畫之各項工作項目所需經費，由各主（協）辦機關編列相關預算支應。

附錄1

歷年重大火災案件一覽表（80年至107年12月止）

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 時間 | 80年1月20日20時14分 |
|  | 地址 | 台北市大同區重慶北路1段73號8至9樓 |
|  | 名稱 | 天龍三溫暖 |
|  | 用途 | 商業建築 |
|  | 傷亡 | 18死7傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、該建物為地下3層、地上10層鋼筋混凝土。 二、臺北市政府警察局消防警察大隊勤務中心於20時14分接獲民眾報案稱，天龍三溫暖冒出大量濃煙，現場火勢猛烈，該中心並即通報轄區第二中隊人車前往搶救，及調派鄰近分隊支援搶救作業。 三、第一梯次人員及車輛於20時16分到達現場，發現現場為10層樓RC綜合商業建築物，由9樓窗口冒出濃煙並有居民待救，且火場時有爆燃之現象。現場立即成立前進指揮所，並由高空作業車破壞火場樓層窗戶進行排煙，並救下43名於火場內近窗口待救災民，同時水線人員及搜救小組冒險深入火場內部展開人命搜救及滅火攻擊，共計引導125位災民逃生，另劃定警戒區範圍，嚴格管制週遭人車進入，避免影響救災作業。經搶救後於21時51分控制火勢，並於23時34分完全撲滅。 四、經搶救及現場清理後，火警現場共計死亡者18人、受傷者7人。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、內部隔間裝潢大部分被變更，並破壞防火區劃私設旋轉梯道，使用材料為易燃合板，以致火場產生大量濃煙易燃難救，無法立即深入內部有效救災。建請權責單位建管處，對公共場所和室內隔間及防火區劃嚴加檢查，以符建築物原始設計防火防煙區劃得以發揮功能。 二、宣導業主對安全門梯勿任意封閉或加鎖，應採閉而不鎖之措施，並藉機宣導大眾消費者再進入公共場所時注意先行了解安全門梯是否暢通。 三、宣導業主不可隨意將原有外牆之開口封閉，以免在災害發生時造成搶救上之困難，並因煙與熱無法適時排出造成受困民眾無法即時獲救，並注意加強查報易燃材料裝修之場所，函請建管處儘速要求業主改善。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 檢討與 建議 | 四、該三溫暖時值三週年慶，現場賓客眾多，對地形不熟並缺乏安全意識及逃生觀念。本於災害發生時應能正確有效應變，須對業主多加宣導，並要求場所內部員工成立自衛消防編組，並於平時多加訓練才能於災害發生時有效分工，並將人命及財產損失減至最低。 |
| 二 | 時間 | 81年5月11日2時56分 |
|  | 地址 | 臺北縣中和市中山路2段64巷30號 |
|  | 名稱 | 永暉育樂有限公司 |
|  | 用途 | 1樓為旺德生鮮超級市場、2樓施工中、3樓為自強保齡球館 |
|  | 傷亡 | 20死 |
|  | 原因 | 一、起火範圍位於2樓西南角一帶。二、起火原因不明 |
|  | 搶救概述 | 一、臺北縣警察局消防隊一一九於2時56分接獲報案後立即派遣人員及各型消防車輛馳赴現場搶救，共計出動各型消防救災車輛40輛、救護車1輛、警消128名、義消107人。 二、消防人車初抵現場時，發現2、3樓已陷入火海中，立即延伸水帶射水搶救，於7時30分控制火勢，8時30分完全熄滅。 三、搶救行動中，於3樓自強保齡球館走道發現19具燒焦屍體，於5月14日清理火場覆蓋之鐵皮時，在3樓中間走道再發現1具燒焦屍體。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、檢討建築物使用管理： （一）無專責違規使用查報管理人員，致使違規使用有其生存空間。 （二）公共安全聯合檢查一般分別於春節及十月慶典前各執行1次，因檢查人力及時間限制，僅能針對部份對象實施，無法全面實施；除每年兩度公共安全聯合檢查外，並無其他建築防火避難設施檢查，致使業者有違規使用生存空間。 （三）法令中未課予建築使用者使用管理及設備維護責任，致使用者恣意變更使用而無法及時據以處罰使用者。 （四）建築主管機關對於違規使用場所，大都以書面要求業者限期自行辦理變更使用或處予罰鍰結案，惟違規使用情形未因限期改善或罰鍰而歇業。 二、檢討防火避難設施管理： （一）住宅、辦公室防火避難安全顧慮與保齡球館不同，法規要求防火避難設備亦不同，業者將辦公室改為保齡球館用途，相關設備卻未相對加強，安全梯未加設，防火區劃變更破壞，致火災發生火勢迅速蔓延，民眾逃生受困。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 檢討與 建議 | （二）防火避難設施與抑制火災及災民避難逃生關係至鉅，於諸多案例及本案一再顯示： 1.防火區劃之設計不當或失效，無法使火煙限制在起火空間，甚至反而造成火勢朝各項缺口快速擴展蔓延。 2.因逃生通道及安全門梯之設計不當或受阻，造成災民逃生受阻。 3.因室內裝修使用易燃性材料，促進火勢加速猛烈燃燒，更因裝修不當，阻斷災民逃生機會。 4.直通樓梯之設計並未設置安全門，除造成火煙朝該垂直開口往上層竄升外，更阻斷災民避難逃生。 5.多項防火避難設施，如樓地板、外牆之防火時效、防火區劃、防火間隔、防火門、安全梯、緊急進口、逃生通道等，與抑制火災及避難逃生有密切關係，建築管理機關應從嚴審核檢查。 （三）對於申請用途與建築設計圖及現場狀況顯有不符，或有違規使用徵象者，更應詳加審查，並定期檢查，以避免違規使用情形發生。 （四）建築主管機關對於防火避難設施及防火間隔不合規定場所，大都以書面要求業者限期自行改善或逾限強制拆除，惟大都未執行強制拆除，不合規定情形仍持續存在。 三、檢討商業登記管理： （一）自強保齡球館營利事業登記證於81年1月29日核發登記為保齡球器材買賣，實際卻經營保齡球館，明顯違反商業登記法及營業稅法。 （二）該保齡球館係以公司名義取得營利事業登記證，唯以商業登記法第二條之規定，以獨資或合夥方式經營之事業方屬該法之規範範圍，對以公司名義提出申請之對象非屬獨資或合夥方式範圍，故無法以商業登記法第28及33條之規定加以處罰。 （三）該保齡球館已依規定申請取得公司執照，且所經營之項目已包括保齡球館業，雖現場為違規營業場所，惟仍無法以公司法第十五條加以處罰。 （四）保齡球館目前尚無目的事業主管機關，亦非22種行業檢查範圍。惟仍可依建築法、消防法、營業稅法及商業登記法之規定加強檢查。 （五）許多行業出入人多複雜且又重視裝璜，不但嚴重影響治安且成為建築防火安全之隱憂，故工商主管機關對於執照之申請應從嚴審核，並對於未申請營業許可或營業登記範圍以外，依公司法、商業登記法、營業稅法及所得稅法之查核規定嚴加取締。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 檢討與 建議 | （六）明訂應會請相關主管機關審（勘）查之申請對象，於檢查合格始予核發相關執照或登記證。 （七）工商主管機關對於違規營業場所，大都以書面要求業者立即停業或處予罰鍰結案，惟違規營業情形並未立即停業或予罰鍰而歇業。 四、檢討土地分區使用管理： （一）該建築物於住宅區擅自經營大型保齡球館及超級市場使用，明顯違反都市計畫相關法令規定。 （二）應設立專責違規查報處理人員，俾及時發現違規使用情形，並依法命令其立即拆除、改建、停止使用或恢復原狀。 （三）都市計畫主管機關對於不符土地分區管制無法合法化之違法（規）對象，大都以書面要求業者立即停業或或恢復原狀結案，惟違規使用情形並未立即停業或恢復原狀。 五、檢討消防安全管理： （一）對於違法（規）使用場所，大都無法及時使其歇業，違法（規）情形持續存在，影響公共安全至鉅，在未能依法使其歇業前，使用場所之建築防火、逃生避難及消防安全設備實有加強之必要。 （二）各消防單位均已依法執行消防安全檢查作業，對於消防安全設備不符規定之場所，均要求其限期改善並續依消防法之規定處分。 六、建議： （一）對於已發現查報違規（法）案件，請各該主管機關應依法強制拆除或停止其營業或使用，以排除既存危害狀況。 （二）對於違規（法）行業應採取斷水、斷電及派員站崗之方式使其歇業，防止火災不幸事故發生。 （三）建請建築主管機關增列裝修完成後再核發第2次使用執照之核發規定，對於室內裝修材質亦請儘速研訂管理辦法。 （四）建請建築主管機關對供公眾使用建築物應從嚴審核檢查外，對於申請用途與建築設計圖及現場狀況顯有不符，或有違規使用徵象，更應詳加審查。 （五）訓練並成立違法（規）專責查報處理人員，並配置足夠專責檢查人員，俾便執行違法（規）行為之查報處理與供公眾使用建築物之檢查，並依法強制執行。 （六）對於違法（規）使用及營業場所之業主，建請於建築法、公司法及商業登記法明訂罰則，並以使用人及所有人為處罰對象。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 檢討與 建議 | （七）建議於建築法修訂時建立供公眾使用建築物之公共安全設施，需定期委由專業技術人員檢修之制度；另對於協助設計違規使用場所之相關專業技師，建請經濟部能從嚴究辦或撤銷其證書。 （八）公司執照之申請審查係採準則主義，以書面審查為依據，故違法者均於取得公司執照後再申請營利事業登記證，依此規避公司法及商業登記法之處分規定，建請工商主管機關尋求補救方式。 （九）建請財政部全盤考量現行無照營業稅收辦理，對無照營業者不再設籍課稅，以漏稅處理之，或研修營利事業統一發證辦理第五條規定，改由商業單位收件，除審查商業登記要件外，並分送各主管單位審查，再移送稅捐稽徵單位綜合辦理，符合者始發予營利事業登記證。 （十）建議修正商業登記法第30、33條之規定，對命令停止營業不從者，得採取連續處罰，甚至移送地院強制執行，於強制執行期間亦可予以連續之行政罰，期能迫使停業或歇業。 |
| 三 | 時間 | 81年10月20日2時43分 |
|  | 地址 | 高雄市三民區河北二路50之3號 |
|  | 名稱 | 花旗大飯店 |
|  | 用途 | 飯店 |
|  | 傷亡 | 17死13傷 |
|  | 原因 | 原因不明 |
|  | 搶救概述 | 一、高雄市政府警察局消防大隊於接獲火災報案後，立即調派轄區新興、三民分隊各式消防車輛前往搶救，第1梯次救災人員於2時43分抵達現場。立即出水展開搶救作業，初期指揮官到達現場，發現火勢猛烈從3、4樓窗口竄出，濃煙密佈，多人受困，立即請求支援，呼叫勤務指揮中心調派人車支援。 二、本案共計出動救災人員85名（消防人員67人、義消18人）、交通管制員警44名，各式消防車輛22輛前往搶救，共救出受困民眾19人，分別送往醫院急救﹔另雲梯車於3至7樓窗口救出20多人，所幸均無大礙，於現場稍事休息後離開，火勢於3時13分撲滅。但由於現場是飯店，住宿民眾多，又時值深夜、民眾均在睡夢中，因逃生不及遭濃煙嗆昏，造成17人死亡、13人輕重傷之悲劇。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 三 | 檢討與 建議 | 一、加強屋頂平台避難設施之查報、拆除： 建築物在5層以上之樓層供公眾使用時，應設置樓梯通達可供避難使用之屋頂平台，其面積不得小於建築物面積之2分之1。 二、加強推動設置「防火管理人」之觀念： 特種營業場所，應設置「防火管理人」並進行場所自衛消防編組訓練，每半年實施訓練1次。 三、防止人員縱火之措施： （一）加強夜間場所定點巡檢勤務以達防止縱火之效能。 （二）勸導場所自行設置監視錄影系統，發揮嚇阻犯罪及蒐證之功能加強防火逃生宣導教育。 （三）加強特定營業場所宣導設置逃生避難器具。 （四）加強逃生避難器具使用要領宣導。 （五）加強防火防災宣導教育。 四、加強宣導劃線河北二路（6米）勿路邊停放車輛，以利消防救災車輛出入及佈署搶救事宜。 |
| 四 | 時間 | 81年11月21日3時2分 |
|  | 地址 | 台北市中山區撫順街33號2樓 |
|  | 名稱 | 神話世界KTV |
|  | 用途 | KTV |
|  | 傷亡 | 16死2傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、本建築物為9層樓鋼筋混凝土構造。 二、臺北市政府警察局消防警察大隊勤務中心於21日3時2分接獲報案有嫌犯帶瓦斯桶打開瓦斯，手持打火機要縱火後，立即派遣各式消防車17部、救護車2部前往搶救。 三、當消防人員抵達現場佈水線上樓搶救時，發生瓦斯爆燃，現場消防人員配合水線掩護，冒濃煙及高溫的危險逐步往內部搶救，陸續發現1具焦屍及17名昏迷之民眾，消防人員迅速將災民送交在場醫生、護士急救，並用救護車載到各大醫院，雖經醫生竭力急救仍有15人不治死亡，2人受傷，消防人員並陸續救出3樓以上住戶24人。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、由於縱火案件常造成無辜民眾重大傷亡，更需藉由里民大會宣導，盡可能減少縱火之誘因，如建築物週遭之環境清理，騎樓勿擺放機車，同時宣導守望相助理念，建立民眾自衛消防組織，以防範縱火案發生。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 四 | 檢討與 建議 | 二、落實室內裝修材料之管理政策：建築技術規則設計施工篇第88條，雖對室內裝修材料不燃化的限制要求有明文規定，但基於認定困難及程序、技術上問題，以致於長久以來無法落實管理，因此對於擅自破壞隔間任意裝修者，應運用「二次發照」之管理模式防範，同時配合消防法之防焰制度，加強室內裝修業者管理與輔導，嚴格要求此類場所作好耐燃及防焰措施。 三、全防火管理制度：神話世界KTV之各項消防安全設備雖符合規定，然而其在「人」之管理上卻出現不足之處，如其員工遇火災時現場混亂，無法立即疏散顧客，加上出入口不足，造成慘重傷亡，故應要求業者對防火管理人加強訓練，促使業者建立「自衛消防」觀念，使員工明瞭一旦遇到火警，能從容疏散顧客，以減少災害之損失。 |
| 五 | 時間 | 82年1月19日2時17分 |
|  | 地址 | 台北市中山區松江路301號2樓 |
|  | 名稱 | 論情西餐廳 |
|  | 用途 | 餐廳 |
|  | 傷亡 | 33死25傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、臺北市政府警察局消防警察大隊勤務中心於2時17分接獲民眾報案稱，論情西餐廳冒出大量濃煙，現場火勢猛烈，該中心並即通報轄區消防分隊人車前往搶救，及調派鄰近分隊支援搶救作業。 二、該建築物為11層鋼筋混凝土住商大樓，2樓一半供西餐廳使用，一半作為辦公用途，3樓以上均為集合住宅。 三、該起火災之火源係由餐廳西北側入口處引發，經現場調查係一宗人為縱火案件。火災發生後，火勢由該大樓1樓西北側安全梯往室內快速延燒，並往外延燒至防火巷之壁板，雖動用龐大救災、救護車組火速馳往現場全力搶救，但仍燒損面積達400平方公尺，並造成33人死亡，25人受傷。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、易燃裝潢：該餐廳由安全梯以迄內部，其裝潢均使用易燃材料，一旦起火一發不可收拾，又以人為在單一入口處縱火，易燃材料加上汽油等易燃劑，以致火勢一發不可收拾。 二、不當隔間：該棟建築物之設計，其每層樓原有4座安全梯，但2樓區隔為前後2個部分，前半部經營西餐廳，後半部作為辦公用途，而西餐廳僅使用此側之安全梯，以致形成單一出入口，又該安全梯恰為火流通道，因此造成通道受阻，在此情況下造成重大災害。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 五 | 檢討與 建議 | 三、未善用滅火器設備：員工平時訓練不足，未能立即有效使用滅火器及室內消防栓等設備，以致未能有效撲滅初期火勢，復無適當之逃生避難引導，殊值借鏡。 四、加強建築物消防安全管理，協調市政府工務局等單位嚴格執行安全檢查，依規定作好防火區劃，保持逃生梯門常關閉狀態，確保逃生通道順暢。 五、加強員工消防組訓：發揮防火管理人功能，俾作好平時災害之預防及災變初期之自救目的。 |
| 六 | 時間 | 82年5月12日18時33分 |
|  | 地址 | 台北市中山區新生北路2段39號之1 |
|  | 名稱 | 卡爾登理容院 |
|  | 用途 | 複合建築 |
|  | 傷亡 | 21死11傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、該理容院設於華貴大樓地下1層，大樓為12層鋼筋混凝土構造，該場所領有本府工務局65年11月30日核發六十五建山南字第○七七號建築執照及69年1月17日核發六十九使字第○○八八號使用執照。 二、臺北市政府警察局消防警察大隊勤務中心於當日18時33分接獲火災報案後，立即調派各式消防車輛前往搶救。第一梯次救災人員於18時38分抵達現場，隨即於18時40分出水展開搶救作業。 三、本案火災共計出勤救災人員152名、消防車33部、救護車10部。 四、到達時，濃煙即已從地下室冒出，並得知地下室起火，且濃煙已上升整棟建築物，即以雲梯車升梯，救出市民35人；火災現場21人死亡，11人受傷。 五、經查詢得知，現場為人為縱火案件。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、梯間安全門未管制妥當，導致地下室因人為縱火而起火燃燒，濃煙上升至地面各樓層，造成樓上災民逃生不易。 二、易燃材料裝修包括隔間、地毯等，均為易燃材料，因此造成延燒迅速，溫度高，搶救不易。 三、救災人員佈署水線是足夠的，但搜救人員可在加強編組。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 七 | 時間 | 84年2月15日19時20分 |
|  | 地址 | 台中市中港路1段52~56號 |
|  | 名稱 | 台中市衛爾康西餐廳火災 |
|  | 用途 | 餐廳 |
|  | 傷亡 | 64死11傷 |
|  | 原因 | 瓦斯外洩 |
|  | 搶救概述 | 一、該建築物位於住宅區，西餐廳係加強磚造及鋼架構造建築，合計使用1樓及2樓面積約400平方公尺，3樓為儲藏室面積約194平方公尺，4樓為員工宿舍及辦公室面積194平方公尺；西餐廳旁之衛爾康KTV為3層鋼架結構鐵皮搭蓋之違章建築，1樓作停車場使用，2樓作KTV使用，3樓充當機械式停車場及KTV使用，使用面積約500平方公尺。。 二、台中市台中港路1段52、54、56號之衛爾康餐廳，由於瓦斯又外洩迅速燃燒，同時引燃室內可燃性裝潢材料，火勢一發不可收拾，又適逢當時為用餐人潮聚集時間，而且起火位置又在靠正面的主樓梯旁，造成內部人員避死難逃生不及，共有64人死亡，11人受傷。 三、火災原因：1樓吧台炊具附近的瓦斯管線破裂，瓦斯外洩遇火源瞬間引燃周圍可燃材料，一方面往1樓其他部分延燒；另一方面循往2樓之樓梯向2樓擴大延燒。 |
|  | 檢討與 建議 | 擴大延燒及重大傷亡原因 一、管理不善：本次火災原因係吧台服務生，煮東西時無人監管，火苗燒及瓦斯軟管，造成瓦斯大量外洩，最後引起氣爆，顯示缺乏防火管理。 二、單一出口：該餐廳只有一個樓梯，而該樓梯又是起火地點，因此一旦遭火煙阻斷後，民眾無逃生之通路，致2樓有57人喪生。 三、強化玻璃餐廳2樓外牆以強化玻璃裝修，形成密閉式建築物，未依規定留設窗戶或緊急進口，阻礙民眾避難及救災進入口。 四、材料易燃：業者為求美觀，使用大量易燃材料裝潢，造成火勢快速蔓延，且濃煙密佈。 五、缺乏組訓：餐廳員工遇有狀況，逕自逃命，對初期火災不知採取滅火(例如脫下外衣覆蓋)，亦不知先關掉瓦斯開關。2樓通3樓尚有一出口可赴臨棟停車場，但連員工亦不知情。足見員工缺乏組訓，更不懂得避難引導，致顧客死傷慘重。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 八 | 時間 | 84年4月17日2時8分 |
|  | 地址 | 台北市萬華區漢口街2段51號 |
|  | 名稱 | 快樂頌KTV |
|  | 用途 | KTV |
|  | 傷亡 | 12死9傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、該建築物為5層樓鋼筋混凝土構造建築物，頂樓加蓋鋼筋混凝土。 二、臺北市政府警察局消防大隊於接獲火災報案後，立即調派各式消防車輛前往搶救。 三、第一梯次救災人員於2時11分抵達現場，隨即出水展開搶救作業，初期指揮官到達現場時濃煙密佈、火勢已相當猛烈，立刻請救指揮中心調派人車支援，並提升指揮層級。 四、現場火勢在1樓入口處及西面2、3、4樓外牆猛烈燃燒，各樓層大量冒出濃煙，並有多位民眾待救，搶救人員立即展開人命救助及滅火攻擊，火勢於2時49分控制，3時5分撲滅，由各樓層救出民眾共38人，12人送醫後不治死亡，9人受傷。 五、本案火災共計出動救災人員155名、各式消防車輛22輛前往搶救，並救出38人，但由於時值深夜、該場所為營業場所營業中，建築物又屬單一樓梯、單一出口，而又事發突然，火勢堵住樓梯出口，以致逃生無門，造成13人死亡、10人輕重傷的悲劇。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、檢討樓梯煙囪效應及安全逃生： （一）檢討單一樓梯法規： 現行集合住宅剪刀梯及在一定樓地板面積（240m2）以下得設置一座樓梯，將參考國外規定，研擬有關強化規定與措施。 （二）檢討安全門法規： 研修建築技術規則相關規定，明定安全梯在避難層出入口處應設符合規定之安全門，俾便安全避難逃生。 二、加強業主及員工防火意識，實施門戶出入口警戒及人員清查，嚴防縱火，遇有火警迅速做好避難疏導及火警通報工作。 三、加強宣導業主勿任意破壞防火區劃，並注意保持安全門常關。 四、宣導業者加強可然物及裝潢施工之管理。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 九 | 時間 | 84年10月31日2時24分 |
|  | 地址 | 嘉義市中山路617、619號 |
|  | 名稱 | 嘉年華大樓 |
|  | 用途 | 複合建築 |
|  | 傷亡 | 11死8傷 |
|  | 原因 | 原因不明 |
|  | 搶救概述 | 一、84年10月31日2時24分，嘉義市仁愛路429、431號東光電機行後側倉庫起火後，由於該倉庫與仁愛路435號香雞城、秀山園旅社及中山路617、619號財神世界大樓緊鄰，火焰燒破財神世界大樓1、2、3樓窗戶後往內擴大延燒成災。嘉義市消防局119勤務指揮中心於接獲火災報案後，立即調派轄區分隊及各式消防車輛前往搶救。初期指揮官到達現場時濃煙密佈、火勢已相當猛烈，立刻呼叫指揮中心請求嘉義縣消防隊派遣雲梯車支援。 二、本案火災共計出動救災人員355名（消防人員110人、義消245名）、各式消防車輛38輛前往搶救。現場由消防人員組成搜救小組進入火場進行搜救，雲梯車迅速在仁愛路升起搶救受困民眾17名，搜救小組從光彩街由安全梯進入搶救受困民眾6名。6時許為搶救14樓受困民眾（安迪夫婦等4名），洽請民間吊車支援後順利救出，並由救護車迅速送往醫院急救，合計救出受困民眾27名。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、嘉義市消防局於84年7月19日、8月23日、9月29日、10月27日針對嘉年華大樓執行消防安全檢查，檢查結果均符合規定。 二、財神世界大樓各層室內均使用易燃材料裝修，火勢發生延燒迅速，濃煙密佈，旅館旅客尚沉睡中，未能及時發覺逃生。 三、民眾對於火場逃生避難常識不足，有5人因受濃煙所困，跳樓死亡，又該大樓為綜合性商業大樓，出入人員眾多，對環境不熟悉，緊急時不易尋找正確逃生路線而受困罹難。 四、財神世界大樓1、2、3樓均有窗戶與起火之倉庫相鄰，其2樓因適逢內部裝修中，存放有大量易燃裝修材料，首遭延燒後火勢即擴大蔓延並產生大量濃煙，濃煙循其中2座安全梯往上竄升（查該大樓有4座安全梯，因其中1座安全梯未關、1座只設鐵捲門且上方尚留有空隙，使煙得以竄入梯間），經空調將濃煙吸入風管送入各房間，終至整棟大樓籠罩濃煙中而導致重大傷亡。 建議： 一、檢討樓梯煙囪效應及安全逃生 （一）檢討單一樓梯法規。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 九 | 檢討與 建議 | （二）檢討安全門法規： 研修建築技術規則相關規定，明定安全梯在避難層出入口處應設符合規定之安全門俾便安全避難逃生。 （三）宣導陽台逃生觀念： 加強宣導民眾陽台勿堆積易燃物品，以免影響逃生安全 二、加強推動各類場所使用附有防 焰標示之防焰物品。 三、加強防火逃生宣導教育 （一）宣導民眾購置逃生避難器具。 （二）加強宣導逃生避難器具使用要領。 |
| 十 | 時間 | 85年7月25日9時54分 |
|  | 地址 | 台北市中山區中山北路2段74號 |
|  | 名稱 | 梅林婚紗攝影 |
|  | 用途 | 營業 |
|  | 傷亡 | 5死11傷 |
|  | 原因 | 電氣設備 |
|  | 搶救概述 | 一、該建物為4層樓老舊建築物，頂樓加蓋違建；外表以鋁皮包封，內部重新整修，樓梯改造成螺旋式直通樓梯貫穿全棟建築物，且外觀為帷幕式玻璃，整棟樓呈封閉式設計。內部裝潢及婚紗禮服等多為易燃物，旋轉式直通樓梯更破壞了防火區劃，致使火勢一發不可收拾。 二、臺北市政府消防局接獲火災報案後，立即調派各式消防車輛前往搶救。第1梯次救災人員於10時1分抵達現場，隨即於10時2分出水展開搶救作業。 三、本案火災共計出勤救災人員138名、消防車30部、救護車9部。 四、轄區分隊到達時，已見2樓至5樓東側火焰從窗口冒出，因該場所為婚紗攝影，內存放大量易燃物品，且該場所為單一出入口，頂樓出口上鎖，雖經消防人員奮力搶救，仍造成5死11傷之慘劇。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、婚紗攝影店法規無明顯之規定，列為列管場所，故造成公共安全死角。 二、雙節梯運用不足，現場除正面外，南側及東側未架設及佈水線。 三、可利用鄰棟建築物，延伸現場搶救及疏散。 四、對婚紗攝影店加強防災宣導。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十一 | 時間 | 85年11月12日18時9分 |
|  | 地址 | 台北市中山區新生北路2段208號 |
|  | 名稱 | 錦新大樓 |
|  | 用途 | 集合住宅 |
|  | 傷亡 | 2死16傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、錦新大樓為地下2層、地上14層鋼筋混凝土玻璃帷幕式建築物，地下2層為停車場用述，地下1層為防空避難室，1層為警衛室，2層為優西西餐廳(已停業)，3層以上為出租套房，該建築物內有4座電梯，2座室內安全梯，西南側1座戶外安全梯。 二、臺北市政府消防局119勤務中心接獲民眾報案，立即派遣各式消防車55部、救護車18部，迅速馳往現場救災，第1梯次救災人車抵達現場後，回報現場係14層樓鋼筋混凝土建物，火勢已自6樓燃燒，並有大量濃煙竄出，多數民眾於6樓以上各層窗戶呼救，由於當時火勢猛烈、濃煙高溫及高壓電妨礙搶救，狀況十分危急，請災民冷靜不要跳樓，同時指揮高空作業車升梯強力救助，另指示救災人員組成搜救小組，背空氣瓶冒濃煙、烈火、高溫之危險，運用各種技巧逐層逐戶強行進入搜救，並逐層佈署延伸水帶射水灌救，於20時33分控制火勢，20時37分完全撲滅，現場救出災民150人（高空作業車救下78人，另72人由室內救出），2人不治，消防人員在奮勇救災中有4人受傷。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、全棟大樓帷幕式建築物，管道間以三夾板裝潢，起火燃燒濃煙瀰漫，高溫烈火妨礙避難逃生。 二、該大樓現供套房出租，使用屋權不明，居住人員複雜造成救災困難。 三、消防人員車輛抵達現場救災時，濃煙烈火已竄出，民眾紛紛攀窗求救，顯見延誤報案甚遲。 四、現場週邊道路雙排停車，嚴重影響高空作業車操作，延誤救人時機。 五、高樓房屋隔間、天花板、窗簾地毯等裝潢，宜使用不然材料或經防火處理之耐燃材料，以保障人民生命財產。 六、關於各出租套房之屋主應妥善管理屋內居住人員之動態，並依法令由各管理權人互推1名為召集人，推動防火管理制度、安全檢查、添置及維護大樓內消防設備；建請業主做好預防之工作，防火避難設施及居住人員自衛編組，平時多加訓練。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十二 | 時間 | 86年8月21日10時31分 |
|  | 地址 | 台南市成功路111號 |
|  | 名稱 | 茶匠茶坊 |
|  | 用途 | 商業建築 |
|  | 傷亡 | 1死17傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、台南市警察局消防隊119勤務指揮中心接獲火警報案後，立即立即出動各式消防救災車輛趨往災害現瑒搶救及通知警察單位勤務協助。 二、第1梯次救災車輛於10時34分抵達現場，火警濃煙密佈、火勢已相當猛烈有擴大蔓延之勢，初期指揮官依據現狀指揮所屬展開佈署搶救作業，並將現場狀況回報119勤務指揮中心，並請求增派救災人車支援。 三、於10時55分控制火勢，11時5分完全撲滅火災。 四、本案共計出動救災人員285名（消防人員125人、義消160名）、各式消防救災車輛35輛進行佈署搶救；現場啟動緊急醫療網應變機制，成大醫院、省立台南醫院等進行初步大量傷患救治，共計救出18受困民眾緊急救治送醫。 |
|  | 檢討與 建議 | 整案火警搶救雖在第一時間救出受困18名民眾送醫急救，但仍有1名受困民眾送醫急救後不治。發生災害建物結構屬單強化玻璃架構，原避難設施（安全梯）又遭破壞違規使用，而此次火勢延燒路線由地下室往上延燒，煙流由破壞安全門梯間迅速擴大蔓延，才造成如此慘痛災害。 具體作為方面： 一、消防作為： （一）在當時規範上，雖未列八大行業，但協助提報市府違規營業查報情事；該屬災情場所亦因變更使用，皆兩度遭市府勒令停業。 （二）加強宣導民眾防火避難設施（安全門）部分使用正確性及重要性，達到公共建築普遍防火、防災基本觀念。 （三）針對公共建物大樓及搶救困難地區，辦理防災逃生示範組訓演練。防治火災搶救死角，及加強樓房建築物火災搶救。 二、工務單位作為： （一）加強處理外牆裝飾物、違建招牌廣告物及鐵窗封閉窗口，堵塞出入口及通道拆除、告發。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十二 | 檢討與 建議 | （二）發現違反規定者列入優先拆除工作。 三、建設單位作為： （一）成立建築法令研討小組加強建築師認證專業性，規則相關規定，明定安全梯在避難樓層出入口處，應設符合規定之安全門，俾便安全避難逃生。 （二）配合內政部營建署制定的擴大建築師認證專業簽證計畫。委由台灣省建築師公會台南辦事處，持續推動14樓以下建築物建照由建築師負責認證工作，使市府有限人力能移轉，加強使用管理並執行維護公共安全等工作，加強室內商業性場所公共安全逃生違規查報。 |
| 十三 | 時間 | 89年5月6日2時16分 |
|  | 地址 | 宜蘭市和睦路2-48號 |
|  | 名稱 | 仁愛醫院第二院區 |
|  | 用途 | 醫院 |
|  | 傷亡 | 8死19傷 |
|  | 原因 | 無法排除以明火引燃之可能性。 |
|  | 搶救概述 | 一、宜蘭分隊值班人員於凌晨2時16分接獲民眾報案，稱仁愛醫院第二院區和睦路2-48號發生火警，現場火勢猛烈，該中心並即通報轄區第一大隊及調派鄰近分隊，支援搶救作業。 二、2時19分宜蘭分隊各式救災車輛到達現場，隨即於2時20分出水，展開搶救作業，2時25分成立指揮中心；搶救人員佈線展開滅火與人命搜索任務，於2時35分控制火勢，3時30分殘火處理，3時50分撲滅，救災人員從4樓病房救出36名，其中8名送醫後死亡，19名受傷就醫，9名無受傷自行返家。 三、本案火災共計出動救災人員115名（消防人員21名、義消94名）、各式消防車輛11輛前往搶救，救護車6輛，時值深夜傷患者都是長期臥病在床及行動不方便者，又事發突然，以致造成悲劇發生。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、防火區劃規劃不當及室內易燃材料裝潢： （一）有關防火區劃規劃不當及室內易燃裝潢，乃因現場未依「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」第12條：走廊內部以不燃材料裝修；第13條：直通樓梯應為防火構造，內部並以不燃材料裝修之規定，因而導致火勢由1樓沿著樓梯向上蔓延。為解決上述2個公安上的缺口，應協調營建署督促地方建管單位儘速辦理分期、分區、分類檢查計畫。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十三 | 檢討與 建議 | （二）為使權責相符，舊有建築物消防設備之改善，消防法規應自成體系，於消防法修正案中增列「舊有建築物消防安全設備」要求改善之法源依據，使消防主管機關可依據消防法要求舊有建築物改善消防安全設備。 二、初期應變能力不夠： （一）初期應變能力不夠，乃因現場未有火警自動警報設備，致值班人員聞到或看到濃煙時，都僅止於覺得怪怪的，而未能立即採取滅火或疏散之作為，且第1位發現火警者是醫院聘僱的清潔工，未曾受過相關之編組訓練，致使一些防火管理制度上的應變措施都無法運作。 （二）醫院應建立緊急災害應變措施醫療法第21條訂有明文，行政院衛生署並訂有醫院緊急災害應變措施及檢查辦法（緊急災害包含重大火災），建請衛生主管機關加強醫院緊急災害應變措施之管理。 三、夜間編組人力短缺： （一）夜間編組人力短缺常是防火管理最常面對之問題，且消防防護計畫未針對實際需求，審慎規劃必要之措施，如本案現場收容36位年老力衰，行動不便的老人家，夜間僅留4人，不僅無法符合災害發生時的需求，尤其該院之防護計畫並未規劃夜間消防編組，消防隊同仁仍然准予備查，作法應有修正之空間。同時，應要求消防機關嚴格審核各類場所之消防防護計畫，並訂定相關之查核作業要點。 （二）醫院等收容眾多無法自力避難逃生者之場所，夜間防火管理應變措施亟待加強，為避免再發生類似僅2名護士卻要疏散36名病患之情事，若無一套客觀之夜間防火管理應變驗證辦法，恐難具體要求改善，故將仿照日本研訂夜間防火管理體制驗證辦法，以防火安全評估方法實施避難引導之實地模擬演練，提出客觀數據要求此類場所就其員工數與收容人數或加強消防設施，進行全方位之改善。 四、避難弱者逃生不易： 對於收容避難弱者逃生不易之場所，建請相關主管機關加強醫護人員的搬運技巧訓練，並建請增訂規範，要求將行動不便之避難弱者儘量安置於1樓，且場所之室內裝修採不燃或耐燃裝潢及充實消防設備。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十四 | 時間 | 90年4月2日12時53分 |
|  | 地址 | 桃園市慈德街6號1樓 |
|  | 名稱 | 佳育兒童心算慈文分校 |
|  | 用途 | 獨立住宅 |
|  | 傷亡 | 2死19傷( 1名傷者於急救多日後死亡) |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、消防局於12時53分接獲火災報案後，立即調派各式消防車輛前往搶救，第1梯次救災人車於12時55分到達現場，隨即展開搶救作業，現場為5樓高鋼筋混凝土連棟式建築物，1至3樓為佳育兒童心算補習班，4至5樓為住家，因遭汽油彈縱火，火勢一發不可收拾，燃燒範圍以1樓為主，補習班櫃臺、書櫃、院長辦公室等易燃木板材料燒毀嚴重，濃煙迅速往上竄，救災人員發現有多人受困訊息後，立即分組搜救人員入內搶救及引導逃生，並以兩條水線迅速將火勢撲滅（13時24分）。 二、本案火災共計出動救災人員55名、各式消防車輛15輛、救護車11部前往搶救。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、針對該縣轄內類似立案或未立案補習班進行普查，並加強進行防火宣導。 二、此次火警民眾報案時，僅表示1樓住宅發生火警，因而雲梯車並未即刻派遣；爾後救災救護指揮中心於受理民眾報案時，應問明現場狀況，包含建築物概況。 |
| 十五 | 時間 | 91年1月6日2時21分 |
|  | 地址 | 屏東市莊敬街2段89巷13號 |
|  | 名稱 | 富生大樓 |
|  | 用途 | 集合住宅 |
|  | 傷亡 | 33傷 |
|  | 原因 | 疑似人為縱火 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十五 | 搶救概述 | 一、屏東分隊於2時21分接獲民眾119報案電話，指稱該地點(富生大樓)發生火警，請求派員搶救，當搶救人車抵達現場時，發現1樓騎樓下停放的機車與腳踏車正在燃燒，火勢猛烈，消防人員立即佈置水線2線，直接攻向火點，並壓制火舌燃燒，此兩線是由側面往外出水攻擊，迅速將火勢壓制，並使濃煙向外排出、並將火勢侷限且阻止火勢與濃煙向1、2樓延燒，此外，消防人員駕駛升梯逐樓搜索至頂樓，並將人脫困，共救出8名災民，此時，消防人員架梯至2樓救出4名災民，義消到達立即接替瞄子手繼續工作，由4名隊員背空氣呼吸器等裝備，由1樓樓梯往上逐樓搜索，另外，義消6員背空氣呼吸器等裝備，於後方樓梯往上逐樓搜索，從2樓到頂樓，共救出20名災民脫困，另由6名組成1組，從地下1樓搜索，並在1樓地下室救出1名嚴重灼傷女性病患者立即包紮處理，送往屏基醫院急救。 二、本次火警共出動消防人員24人、義消65人，從接獲火警報案起至火勢得以控制約15分鐘，並在3點時火勢撲滅，火勢熄滅後立即再派遣兩組人員入室搜救，經仔細搜索後並無發現任何人員受困或傷亡，於是日3時27分清點人員、裝備齊全後返隊待命。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、其巷道兩旁停滿車輛，使救災車輛無法靠近火災現場搶救災害。 二、應請有關單位，針對狹小巷道內的停車位加以規劃；如果遇有災害要進入搶救時，才不會延遲搶救災害時效，如果道路暢通，救災車輛才可以順利進入搶救災害。 |
| 十六 | 時間 | 92年8月31日1時54分 |
|  | 地址 | 台北縣(現已改制為新北市)蘆洲市民族路422巷114弄 |
|  | 名稱 | 大囍市社區 |
|  | 用途 | 集合住宅 |
|  | 傷亡 | 14死70傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、台北縣(現已改制為新北市)政府消防局於接獲火災報案後，立即調派轄區蘆洲及成功、慈福分隊各式消防車輛前往搶救，第1梯次救災人員於2時抵達現場，隨即於2時1分出水展開搶救作業，初期指揮官到達現場時濃煙密佈、火勢已相當猛烈，立刻呼叫指揮中心調派人車支援，並提升指揮層級，台北縣(現已改制為新北市)蘇縣長、消防局顏局長、蘆洲市李市長均於第一時間抵達前進指揮所，進行指揮調度。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十六 | 搶救概述 | 二、本案火災共計出動救災人員285名（消防人員95人、消防役40名、義消150名）、各式消防車輛55輛，前往搶救，內政部消防署也立即啟動緊急應變機制，進行事故的應變與處理，同時偕請台北市政府消防局調派6部救護車、12名消防救護人員前往支援，雖於現場啟動緊急醫療網機制進行初步傷患救治、並救出112人，但由於時值深夜、居民都在睡夢中，建築物又屬單一樓梯、單一出口，而又事發突然，由狹小中庭停滿的機車往上延燒堵住樓梯出口，以致逃生無門，造成13人死亡、70人輕重傷的悲劇。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、檢討樓梯煙囪效應及安全逃生 （一）檢討單一樓梯法規： 現行集合住宅剪刀梯及在一定樓地板面積（240m2）以下得設置1座樓梯，將參考國外規定，研擬有關強化規定與措施。 （二）檢討安全門法規： 研修建築技術規則相關規定，明定安全梯在避難層出入口處，應設符合規定之安全門，俾便安全避難逃生。 二、加強處理違建陽台及鐵窗 （一）加強管理取締違建陽台： 督導地方政府針對打除內牆陽台違建優先處理，並加強宣導公寓大廈區分所有權人於規約內，明定裝置鐵窗之相關約定，不得妨礙消防逃生及救災機能。 （二）宣導陽台逃生觀念： 加強宣導民眾陽台勿堆積易燃物品，以免影響逃生安全。 （三）檢討修正公寓大廈管理相關規定： 於規約範本檢討列入陽台不得違建，列為住戶約定事項。 三、整頓騎樓停放機車 （一）對於川堂（公共門廳）停放機車影響公共安全之情形，檢討公寓大廈管理條例之規約範本，列為住戶約定事項，俾利公寓大廈管理委員會有明確之管理依據。 （二）請交通部邀集相關機關開會律定騎樓及巷弄道路停放車輛之管理及取締措施，並列管積極執行。 四、改善狹窄道路巷弄交通 訂定「劃設消防車輛救災活動空間之指導綱要」，俾利地方政府據以檢討劃設消防車輛救災活動空間，改進6米以下道路巷弄消防救災車輛出入及佈署搶救事宜。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十六 | 檢討與 建議 | 五、全面檢視監視錄影設備 警察機關配合村（里）長或村（里）幹事全面檢視監視錄影系統之設置，如有故障，應儘速檢修，以保最佳錄影效果，發揮嚇阻犯罪及搜證之功能。 六、購置小型消防車輛及手提泵浦 （一）解決巷道火災搶救問題，編列預算購置小型消防車。 （二）為解決巷道火災搶救死角，及解決樓房建築物火災搶救，編列預算購置手提消防泵浦。 （三）研議手提跳網救生之可行性。 七、加強防火逃生宣導教育 （一）對老舊建築物宣導民眾購置逃生避難器具。 （二）加強逃生避難器具使用要領。 （三）普遍加強防火防災宣導教育。 （四）對老舊社區及搶救困難地區舉辦防災逃生示範演習。 八、檢討災害現場應變機制： （一）加強前進指揮所運作： 1.購置硬體設備，如手提電腦、雷射印表機、行動電話等。 2.修正重大災害通報流程。 （二）參與中央警察大學『緊急事故指揮體系』研究，以提升前進指揮所之功能。 九、強化火場人命救助及搶救功能： （一）建立轄內民間重機具支援清冊。 （二）建立轄內巷弄狹窄搶救困難地區清冊。 （三）加強訓練消防人員道路熟悉。 （四）加強巷弄狹窄移動式幫浦訓練。 |
| 十七 | 時間 | 92年11月14日8時25分 |
|  | 地址 | 桃園市復興路70號6樓及7樓 |
|  | 名稱 | 四季飯店 |
|  | 用途 | 商業建築 |
|  | 傷亡 | 5死10傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 災情概述 | 一、救災救護指揮中心於8時25分接獲民眾報案，位於桃園市復興路70號7樓發生火警，立即派遣各式消防及救護人車前往搶救、救護。 |

| 項次 | 項目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 十七 | 搶救概述 | 二、8時31分第1梯次人車到達現場，大樓7樓以上均已有濃煙竄出，並有民眾於7樓窗口處呼救，立即以雲梯車及人員攜帶空氣呼吸器前往6、7樓實施人命救助及滅火排煙工作，立即呼叫指揮中心調派人車前往支援，並於9時10分撲滅火勢。 三、本案火災共計出動消防、義消人員50名、各式消防車輛13輛及救護車14輛，並啟動緊急醫療網通報署桃、敏盛、榮民及聖保祿醫院待命急救。 |
|  | 檢討與 建議 | 此次火警室內裝修材質為易燃物，燃燒後產生大量濃煙，致傷亡原因為吸入性嗆傷窒息，且身體均未遭燒燙傷情況。是以，將建請相關工務單位針對公共場所於變更使用或內部裝修申請使用執照審查時，加強宣導查察室內裝修採用不燃材質。 |
| 十八 | 時間 | 94年2月26日16時18分 |
|  | 地址 | 台中市中區建國路105-1號18樓 |
|  | 名稱 | 金沙大樓火災 |
|  | 用途 | 複合建築 |
|  | 傷亡 | 4死3傷 |
|  | 原因 | 施工不慎 |
|  | 搶救概述 | 一、94年2月26日16時18分，119勤務中心接獲民眾報案，指稱台中市建國路105-1號18樓金沙百貨大樓(22樓建物)起火，18樓有火舌竄出並冒出大量濃煙，大樓前廣場攤位遭燃燒掉落物引燃，該層閒置、整修中，火災發生時，其上2層及下1層警鈴、廣播及撒水系統均有啟動，因幫浦設於起火層半層平台內，終因耐不了高溫燒燬，致延燒至19樓西側部分木質地板及裝潢。 二、現場濃煙密佈火勢猛烈，有民眾受困於頂樓，勤務中心立即於下午4時30分申請直升機到場搶救人命，直升機到場後立即利用吊掛，將受困於頂樓之民眾救下(順利救下9名民眾)。救災車組陸續抵達現場，立即佔據水源佈署水線，入內放水灌救。火勢控制撲滅後，救災人員並逐層做人命搜索，共計4人不幸罹難，1名民眾及2名義消輕微受傷。 |
|  | 檢討與 建議 | - 金沙百貨大樓屬於超高層大樓，起火層位於18樓，雲梯車高度無法企及，救災人員需仰賴大樓本身撒水系統、連結送水系統及移動式幫浦進行搶救，故應宣導大眾加強大樓消防安全設備之檢修、維護及防火區劃，並建議避免以易燃物品裝璜，宣導相關用火、用電安全及危險性，訂定消防自衛編組計畫，定時模擬演練，以減少火災發生時生命財產之損失。 - 超高層大樓火災發生時，僅有直下1層及直上2層之緊急通報系統會啟動，故身處於該大樓內獲悉緊急廣播系統啟動時，應勿慌張遠離濃煙高溫處，以濕毛巾掩住口鼻，採低姿勢循避難指示燈方向逃生，儘量運用逃生梯逃生，勿搭乘電梯逃生，以免斷電受困。 |
| 十九 | 時間 | 97年5月25日12時15分 |
|  | 地址 | 台北縣(現已改制為新北市)新莊市中正路829巷22號 |
|  | 名稱 | 鈴木華城集合住宅M棟 |
|  | 用途 | 集合住宅 |
|  | 傷亡 | 3人死亡（2男1女）、2人受傷（1男1女） |
|  | 原因 | 疑似兒童玩火 |
|  | 搶救概述 | 起火建築物為地下2樓、地上10樓之RC構造建築物，領有台北縣(現已改制為新北市)政府工務局83莊使字第688號使用執照，使用分區為工業區，登記用途為廠房、防空避難室、停車空間、倉庫等，總樓地板面積約為6,515.2平方公尺，疑似由3樓住戶起火，煙熱藉天井向上流動，因天井四周加設遮雨棚及鐵窗致有延燒跡象；復因天井上方搭蓋採光罩，致煙熱蓄積，且鐵窗內堆積可燃物，使煙熱蓄積向住戶內部延燒延燒10、9、8等樓層，造成3人死亡、2人受傷。 |
|  | 檢討與 建議 | - 直轄市、縣市政府應加強轄區內建築物天井違章建築之清查，並優先處理，各縣市辦理成果報中央建築主管機關列管並予督導。 - 加強宣導民眾陽台勿加裝鐵窗、堆積易燃物品、晾曬大量衣物，以免影響逃生安全及成為火災蔓延途徑，並督促公寓大廈管理組織加強有關建築物防火避難設施之維護。 - 新建或既存建築物設計有天井，火災時往往形成煙囪效應，應探究該構造火災時蔓延特性，參考國外研究與規範，研擬有關強化避難安全之規定與措施，並予法制化。 - 公安申報資料應挑出強調違規使用狀況，違反建築法、都市計畫法之建築物應依法辦理。 - 加強教導及宣導民眾購屋時，選擇購買符合土地使用分區及使用用途之建築物，以維護民眾權益及居住安全。 - 加強查察工業區違規住宅之不實廣告，對於查有工業區建築物違規做住宅出售之不實廣告案件，應送公平交易委員會依法處理。 - 工業廠房供住宅使用之場所應依其原核准用途，依建築法、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，落實建築物公共安全檢查簽證及申報案件之抽複查工作，直轄市、縣(市)政府應提高該用途場所上揭申報之抽複查比率，確保建築物防火避難安全。 - 落實消防安全檢(複)查工作，確保建築物消防安全。 |
| 二十 | 時間 | 98年3月2日02時42分 |
|  | 地址 | 台北市大同區太原路142之13.14號 |
|  | 名稱 | 白雪大旅社 |
|  | 用途 | 商業建築 |
|  | 傷亡 | 8人死亡（5男3女） |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 該址係4層樓鋼筋混凝土建築物，1樓為店面（現為空屋），2至4樓為旅館部，2樓有6間房間，1間儲藏室；3樓有11間房間；4樓有 11間房間；4樓頂平台以水泥磚造增建1間臥房（500號房）出租使用，該址1樓出入口由外至內分別裝有鐵柵門(拉式鐵柵)及玻璃門。 現場僅太原路142號之13白雪大旅社燒損外，未延燒他戶或他棟建築物，現場依火流燃燒現象及相關痕跡研判係由2樓106室往室外延燒造成2樓、3樓、4樓及頂樓之臥室、走道、樓梯間均有煙燻、燻黑、燒損或燒失現象。 |
|  | 檢討與 建議 | 白雪大旅社於民國49年申請建造，為4層樓的老舊建物，51年申請旅館營業登記，並在62年辦理增建。依當時建築法令，設有一座避難直通樓梯。另其樓頂有增建違建，前於88年曾遭人檢舉查報，惟屬老舊既存違建，並未拆除。惟現場室內以夾板等裝修，未依法使用耐燃材料，造成燃燒快速；再者建築物僅一座直通樓梯，單一出口，且構造非屬室內安全梯，形成煙囪效應致避難逃生困難，造成8人死亡之悲劇。 |
| 二一 | 時間 | 99年03月04日08時28分 |
|  | 地址 | 臺南市山上區明和里256號 |
|  | 名稱 | 宏遠興業股份有限公司 |
|  | 用途 | 工廠 |
|  | 傷亡 | 無人傷亡，財損500萬元 |
|  | 原因 | 地震引發紡織工廠火災事故 |
|  | 搶救概述 | 一、本局救災救護指揮中心接獲報案後，立即派遣人員與各式救災車輛馳赴現場搶救，共計出動消防車輛55部、救護車2部、消防人員101名、義消人員150名。 二、該公司從事紡織製造業，主要生產化學纖維布料，內部存放大量可燃塑化物料，災後造成自動倉庫、研發大樓全燬，鄰近之男生宿舍、裝貨區、物流股、物料股等局部燒損。 三、第1梯次救災車組進入該公司，僅見研發大樓4樓有火舌竄出，該大樓1~3層與自動倉庫、男生宿舍、女生宿舍、辦公大樓等未有起火現象，於08時33分抵達起火大樓時，發現火勢侷限於研發大樓4樓南側東半部處，之後火流迅速擴大並往其他區域蔓延 ；火勢於03月04日14時38分受到控制，翌日7時10分完全撲滅。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、加強災害現場關係人之資訊取得:平時自衛消防編組訓練、消防演練宣導時，加強轄內列管場所之防火管理人或管理權人之宣導，以利災害發生時，廠方能於第一時間告知化學物質特性及數量，供現場救災人員作為救災方案之擬定，加速搶救之先機。 二、增設消防水源及強化自來水公司之協調作業:因火場附近消防栓水壓不足，造成水源供給不足之情況，應協調相關主政機關增設消防栓以備救災。本案水源不足之情形應於抵達現場第一時間通知自來水公司加強供水。 三、落實訓練與平時整備：轄區單位應於廠區進行自衛消防演練等時間，指導廠區員工進行相關滅火、通報、避難等演練，並落實施要求廠方進行相關安全操作步驟、緊急應變相關程序等之操作演練。轄區分隊應要求廠方相關之平面圖、MSDS等相關資料應置於廠區守衛室等，以供救災同仁於救災時隨時調閱。 |
| 二二 | 時間 | 99年04月12日21時35分 |
|  | 地址 | 臺南市新化區那拔里那拔林151號之1 |
|  | 名稱 | 住宅 |
|  | 用途 | 住宅 |
|  | 傷亡 | 2死1傷(女：2死，男：1傷)，財損10萬元 |
|  | 原因 | 電氣因素 |
|  | 搶救概述 | 一、本局救災救護指揮中心接獲報案後，立即派遣人員與各式救災車輛馳赴現場搶救，共計出動消防車輛18部、救護車4部、消防人員34名、義消人員17名。 二、建築物為1層石棉瓦屋頂之磚木造平房，平房係做為住宅使用，東南側緊鄰151號（2層樓）與152號（3層樓）兩棟RC構造民宅；第1梯次救災車組係於21時48分抵達現場，當時那拔林151-1號已全面燃燒，人員立即佈線搶救，並於21時59分控制火勢，22時25分完全撲滅。 三、搶救過程中，救災人員係於1樓臥室內發現一對母女陳屍於床鋪上。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、加強消防宣導: 針對獨居老人、偏遠地區、弱勢族群等，加強防火及防災宣導，並依現行常發生的火災案例，個別指導與說明，若取得住戶允許進入屋內，針對高風險火災因子之情況，以行政指導之方式加強說明與建議。 二、結合多方機構強化宣導機制: 結合社福機構、教育機構、警政機關等，針對易產生火災的區域或高火災風險住戶進行宣導，以提升民眾整體防災教育意識。 |
| 二三 | 時間 | 99年4月26日2時33分 |
|  | 地址 | 新竹市愛文街148號 |
|  | 名稱 | 民宅（2層樓半磚造木材建築之住宅） |
|  | 用途 | 住宅 |
|  | 傷亡 | 死亡2人（1女1男） |
|  | 原因 | 電器因素造成。 |
|  | 搶救概述 | - 本局勤務派遣科於99年4月26日2時33分接獲新竹市愛文街 148號民宅火警案。 - 出動水箱車4輛、水庫車2輛、雲梯車1輛、救護車3輛、空壓 車1輛及指揮車1輛、消防29人及義消54人前往搶救。 - 現場愛文街148號整棟（含1、2及2樓半）皆已冒出黑色濃 煙及紅色火光，佈署水線進行滅火排煙及人命搜救，火勢於是日2時56分完全撲滅。 |
|  | 檢討與 建議 | - 利用各項宣導時機，加強民眾防火避難逃生觀念，做好守望相助， 敦親睦鄰等鄰里良好互動關係。 - 各單位平時應加強熟悉火場作業規定，以利實際應用時可立即決 斷並實施各種搶救作為。 |
| 二四 二四 | 時間 | 99年05月11日15時50分許 |
|  | 地址 | 新北市鶯歌鎮永昌街210、212、214號 |
|  | 名稱 | 櫞凱科技有限公司（簡稱櫞凱科技） |
|  | 用途 | 從事過濾用布匹產品加工與環保工程 |
|  | 傷亡 | 2死2傷（死：2男、傷2男） |
|  | 原因 | 可燃性氣體洩漏遇火源引燃之可能性較高 |
|  | 搶救概述 | 一、本案火場為4樓鐵皮加蓋連棟式建築；由西至東依序為214、212、及210號。212號開設櫞凱科技有限公司（簡稱櫞凱科技），從事過濾用布匹產品加工與環保工程；火災發生時櫞凱科技1、2樓均有人正在作業，1樓計有四名於北側處工作，2樓有4名於2樓辦公室內。210號開設北協精密工業，1樓作為電腦車床加工作業區，2、3樓作為住家使用。214號1樓未有隔間僅存放些許布匹，2樓暫未使用，3樓作為住家使用。 二、本局救災救護指揮中心接受民眾報案於99年5月11日15時50分48秒接獲（民眾）119電話報案：報案人表示為工廠火災，RC建物上方為鐵皮加蓋，已有火煙冒出，另一報案人表示現場有爆炸有人受傷，需要救護車，地址在210號，致電報案人表示現場離他很遠只知道應該是氣爆，其餘不清楚，鶯歌7號：現場1樓有火煙狀況，有兩個人燒燙傷。 三、比較210號、212號、214號3戶燃燒情形，210號僅1樓北側鐵皮加蓋處有燃燒情形，屋內其他處所僅輕微燻黑；214號僅1樓北側鐵皮加蓋處有輕微燒損、上方鐵皮掉落外，屋內物品、布匹等未有燃燒；反觀212號燃燒後北側夾層上方天花板以靠東側燒損、剝落較嚴重，夾層東側鐵架已嚴重變形（色）、塌陷，西北側磚牆受燒後已向外倒塌，東北側鐵架嚴重燒損、變形（色），該處附近物品嚴重燒細、燒失，3戶中顯以212號燃燒情形最為嚴重。另火災發生時210號負責人稱其正於工廠內工作，聽到隔壁（212號）爆炸聲外出查看，發現212號冒煙起火，聽到一聲 巨響，就看到黑煙由1樓冒上2樓，顯見火勢係由永昌街212號最先起火燃燒。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、管理不善：本次工廠作業是用外勞，造成瓦斯大量外洩，最後引起氣爆，顯示缺乏防火管理。 二、單一出口：該工廠只有1個出口，因此一旦遭火煙阻斷後，民眾無逃生之通路，致2人喪生。 三、缺乏組訓：工廠員工遇有狀況，對初期火災不知採取滅火，通知其他人員疏散。足見員工缺乏組訓，更不懂得避難引導。 |
| 二五 | 時間 | 99年7月25日19時58分 |
|  | 地址 | 雲林縣麥寮鄉台塑工業園區15號 |
|  | 名稱 | 台塑石化公司 |
|  | 用途 | 石化工廠 |
|  | 傷亡 | 無傷亡 |
|  | 原因 | 低壓蒸餾區主塔設備起火燃燒 |
|  | 搶救概述 | - 該建築物為重油裂解廠加氫脫硫製程區管路，高約15米，週邊有兩座重油儲槽及4座反應器（爐內壓力約190kgf），燃燒位置為原料加工反應處所，火源位於管架上及地面層。 二、火災初期廠區消防隊抵達事故現場發現火勢相當猛烈，立即於火場北側部署1部三用化學消防車針對起火點周遭進行冷卻溫，但由於現場發生爆炸且有延燒之虞，現場指揮官立即指揮人員於南側部署二用化學消防車及開啟現場3座固定式砲塔防止火勢往南側及東側延燒，避免波及週邊4座反應器並加派大流量砲塔車至現場射水防護，避免火勢擴大延燒。 三、雲林縣消防局於20時12分接獲火災報案後，立即調派各式消防車輛前往搶救，第1梯次救災人員於20時38分抵達現場後展開搶救作業，火勢於7月27日15時46分完全熄滅。 四、本次火災總計出勤救災人員36人、消防車13部、救護車1部。 |
|  | 檢討與 建議 | - 六輕工業區內雖擁有自己之消防組織，但公部門消防單位基於維護公共安全之立場，對化學災害引起之火災、爆炸等直接災害，或洩漏、污染等間接意外事件，均須出勤處理該事故。 二、有關六輕廠區消防搶救設備與消防局現有之搶救裝備無法相容，致使於廠區搶救時搶救器材無法共用。有鑒於此，雲林縣消防局自99年至101年針對六輕工業區陸續添購6英吋水帶、高流量砲塔及各式消防車輛因應。 三、化學災害搶救時，化學物質辨識為首要，有關六輕製程區之化學物質，現場搶救指揮官常無法立即辨識，恐造成現場搶救人員生命危害。建議派遣廠區保安監督人到場說明現場物質、理化性質及環保單位到場監測後與現場指揮官共同研擬搶救處置作為。 |
| 二六 二六 | 時間 | 99年12月28日02時34分 |
|  | 地址 | 新北市板橋區中正路275巷3弄6之2號 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 集合住宅 |
|  | 傷亡 | 4死（1男3女） |
|  | 原因 | 遺留火種 |
|  | 搶救概述 | 一、該址係鋼筋混凝土地上4層連棟式建築物，屋齡約40年，為一般住宅使用，共居住6人，內部格局由陽台落地窗進入後依序為客廳、臥室、倉庫、儲藏室、浴廁及廚房，陽台及廚房均有裝置鐵窗，建築物內有木製天花板，臥室及倉庫以木質材質作為隔間，建築物內部堆放大量資源回收物。 二、案發當時該址有4人在家（2大人、2小孩）中臥室內睡覺，現場倉庫、儲藏室、浴廁及廚房皆無燃燒現象，僅有燻黑情形，臥室與客廳之間所隔之木質隔間牆以靠客廳方向燒失、碳化情形較為嚴重，臥室外走道兩側木質隔間牆與水泥均以客廳神龕方向為中心，呈一半V字形燒失、碳化痕跡，客廳及陽台處所內放置之傢俱、物品及資源回收物已嚴重燒燬，客廳神龕及其附近物品均以靠神龕處燒失、碳化較嚴重，並有以神龕為最低點往兩側之延燒痕跡。案發當時火勢自客廳神龕引燃，濃煙往臥室及其他處所延燒，且該址屋內堆放大量資源回收物，導致當時於臥室內睡覺之4人無法順利逃生。 |
|  | 檢討與 建議 | - 現場為老舊公寓建築，陽台與廚房均有裝設鐵裝，內部使 用易燃木質材質作為隔間及裝潢，且屋內堆放大量資源回收物，若發生火災時，造成火勢迅速燃燒，並因屋內堆放大量資源回收物及裝設鐵窗而阻礙逃生，故加強宣導民眾陽台勿加裝鐵窗、堆積易燃物品。 二、加強宣導民眾於屋內裝設探測器，於第一時間可以提早發 現，避免於熟睡中吸入過多濃煙，而來不及逃生致死。 |
| 二七 | 時間 | 100年01月23日04時14分許 |
|  | 地址 | 新北市新莊區思源路177巷5弄11號3樓 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 住家 |
|  | 傷亡 | 2死1傷（死：1男1女、傷：1男） |
|  | 原因 | 電氣因素 |
| 二七 | 搶救概述 | - 本案位於新莊區思源路177巷5弄11號3樓，該址為地上4層 鋼筋混凝土構造建築物，作一般住宅用途，現場僅新莊區思源路177巷5弄11號3樓有受燒燬損，並未有延燒情形，本案造成3樓屋主及其老婆2人死亡、其子14%二度灼傷送醫，燃燒面積約10坪，案發時係由附近鄰居發現於該址有濃煙冒出，隨後即通報本局救災救護指揮中心派員前往搶救，本次火警共出動35個消防分隊及13部各式消防車輛前往搶救。 二、案發前日17時許屋主外出打羽球，且晚上有一起用餐並飲酒，又屋主老婆及其子2人因感冒身體不適，未與屋主一同外出，並於家中休息，然屋主於23日00時30分許返家，因擔心妻子及兒子2人感冒生病不願影響2人就寢，故獨自於書房內休息，且因睡夢中吸入大量濃煙，致使屋主逃生不及陳屍於書房內部。 - 屋主兒子表示是其母親帶他至門口處，又初期搶救者現場供稱搶 救時門把很燙，且住戶兒子雙手有遭嚴重燒燙傷，研判恐門把過燙，使母子2人無法開門逃生，又當晚住戶未與其老婆、兒子倆同睡，研判恐住戶妻子將其兒子送至門口後再前往浴室準備濕毛巾遮掩口鼻、隔熱開啟入口門把或找尋住戶等情形不慎受困火場陳屍於浴室入口處附近。 - 屋主兒子係其母親帶他至門口處，恐其於前往入口處時，行經起火處，致使遭火勢灼傷，又因入口門把高溫，意圖開啟門把，至使其雙手手掌遭嚴重燙傷。 |
|  | 檢討與 建議 | - 建議加強對民眾火場逃生教育，並宣導勿重返火場及規劃逃生動 線。 - 宣導民眾應經常檢視延長線有無異常過熱、破損或異味情形。 - 宣導民眾拔下延長線或電器電線，應手握插頭取下，不可僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂。 - 宣導延長線或電器電線不可壓在傢俱或重物下方，以免造成電線 損壞。 - 宣導使用延長線或電器電線時，應注意不可將其綑綁，以免因熱 量流通困難，造成溫度升高絕緣被覆熔解損壞。 六、宣導避免使用老舊、破損之延長線或電器設備。 七、宣導延長線勿有電器使用超載情形。 |
| 二八 二八 | 時間 | 100年03月06日01時24分 |
|  | 地址 | 臺中市西區中興里中興街4巷1號 |
|  | 名稱 | 哈克飲料店（ALA PUB） |
|  | 用途 | 商業建築 |
|  | 傷亡 | 9死12傷 |
|  | 原因 | 明火表演 |
|  | 搶救概述 | 一、起火場所係地上1層磚造、2樓夾層，屋頂鐵皮搭蓋結構建築物，為酒吧使用（哈克飲料店）。 二、臺中市政府消防局救災救護指揮中心於01時24分接獲民眾報案中興里中興街4巷1號發生火警，並即通報指派中港、中區、大誠、南屯等分隊18車51人前往搶救。 三、現場為1樓磚造2樓屋頂鐵皮搭蓋建物濃煙密佈，並有逃出消費者指稱有人員待救訊息，第一線指揮官立即指揮佈署水線入內搶救及搜救受困民眾，中心再於01時34分派遣西屯分隊支援3車9人前往搶救。02時13分回報現場火勢控制，進行全面搜索並瞭解搶救情形及人員傷亡狀況。02時22分現場火勢熄滅，持續加強現場人命搜救，並陸續發現罹難者遺體。06時00分現場處理完畢，收拾裝備、人車返隊待命。 四、經搶救及現場清理後，火警現場共計死亡者9人（男性5人、女 性4人）、受傷者12人（男性3人、女性9人）。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、舞者於室內2樓夾層以明火表演，以致天花板引燃火勢，為火警發生之最主要原因。該場所火勢燃燒於天花板，高溫濃煙迅速向下累積，在熱輻射回饋效應下造成火勢迅速燃燒，此次罹難者位置均位於2樓，當時約有50至60名民眾倉皇向下逃生，建築物內部2樓夾層觀眾席僅設有1處樓梯，因人員眾多擁擠，致使逃生不及，為造成人命傷亡之主要原因。 二、鑑於臺中市哈克飲料店（PUB）災例，內政部爰於100年5月4日總統華總一義字第 10000085311號令增訂消防法第14-1條，規定供公眾使用建築物及中央主管機關公告之場所，除其他法令另有規定外，非經場所之管理權人申請主管機關許可，不得使用以產生火焰、火花或火星等方式，進行表演性質之活動；同時增訂消防法第41-1條罰則規定，如違反規定者，將處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 三、為維護本市公共場所安全，臺中市政府消防局特訂定「臺中市火災預防自治條例」，對使用火焰，火花等表演活動及特定場所人數限制加以規範，以降低火災發生率及提升火災緊急應變能力。本自治條例於100年5月12日由議會三讀通過，經行政院核定並於100年12月8日公布施行。另為建立特定場所現場人數管理制度，臺中市政府消防局亦於101年5月31日訂定「特定場所現場人數管理辦法」之自治規則，以完備特定場所現場人數管理之法令配套措施。 |
| 二九 | 時間 | 101年3月12日2時45分 |
|  | 地址 | 新竹市明湖路367-2號 |
|  | 名稱 | 1樓，鐵皮建築 |
|  | 用途 | 倉庫（儲放電視機上盒及沙發等物品） |
|  | 傷亡 | 死亡5人（2女3男） |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、本局勤務派遣科於101年3月12日2時45分接獲新竹市明湖路367-2號火警案。 二、出動水箱車3輛、水庫車3輛、雲梯車1輛、救護車4輛、空壓車1輛及指揮車1輛、消防30人、義消41人及警察人員2人前往搶救。 三、現場明湖路367-2號建築已冒出黑色濃煙及紅色火光，佈署水線進行滅火排煙及人命搜救，火勢於是日3時10分完全撲滅。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、本次火警為縱火案件，建築物內多裝潢隔間，火勢蔓延迅速，消防人員到達火場時已全面燃燒，應利用各項宣導時機，加強民眾防火避難逃生觀念，做好守望相助，敦親睦鄰等鄰里良好互動關係。 二、各外勤單位應加強並落實防制縱火巡邏工作，並適時增排相關勤務以減少並杜絕縱火案件。 三、請各大隊針對停業或歇業場所，應定期執行安全檢查並製作相關紀錄，避免衍生後續公安問題。 四、於防火宣導時應加強宣導「關門」之重要性，如逃生時已無法藉由該居室之門窗逃出室外，則將門窗關上將可暫時阻擋火煙侵襲，提高生存機率。 五、火警值班人員爾後傳呼義消前往現場支援時，應盡可能說明附近明顯地標，以利義消人員前往支援救災。 |
| 三十 三十 | 時間 | 101年10月9日2時2分 |
|  | 地址 | 新竹市明湖路1005巷2號 |
|  | 名稱 | 民宅（4層樓鋼骨鋼筋混凝土建築） |
|  | 用途 | 住宅 |
|  | 傷亡 | 死亡1人（男）、受傷1人（女） |
|  | 原因 | 遺留火種造成火災。 |
|  | 搶救概述 | 一、本局勤務派遣科於101年10月9日2時2分接獲新竹市明湖路1005巷2號火警案。 二、出動水箱車6輛、救護車3輛及指揮車1輛、消防29人、義消33人及警察人員2人前往現場搶救。 三、現場明湖路1005巷2號建築已有大量灰白色濃煙從2樓及附近窗戶冒出，搶救人員立即佈署水線進行滅火排煙及人命搜救，火勢於是日2時15分完全撲滅。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、應利用各項宣導時機，加強民眾防火避難逃生觀念，做好守望相助，敦親睦鄰等鄰里良好互動關係。 二、各單位加強無線電使用觀念，值班人員思緒應與火場出勤及搶救作業同步，隨時判斷並因應未來可能作為，例如接獲火警案並派遣各單位出勤後仍可能陸續接獲民眾報案，值班人員便可適時詢問火警地點附近地標，適時提供有效訊息提醒出勤單位及通知義消前往支援，強化救援效能。 |
| 三一 | 時間 | 101年10月23日3時29分。 |
|  | 地址 | 臺南市北門區中樞里56之3號 |
|  | 名稱 | 衛生福利部新營醫院北門分院附設護理之家 |
|  | 用途 | 護理之家 |
|  | 傷亡 | 13人死亡(7男6女)、61人受傷(36男25女) |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 搶救概述 | 一、建築概要：4層RC建築物，供醫院、護理之家用途使用，總樓地板面積約11,528平方公尺；2樓面積約2,448.32平方公尺，其中護理之家租用面積1,227.24平方公尺。 二、衛生福利部新營醫院北門分院2樓停用產房因堆積雜物遭人為縱火產生大量濃煙，濃煙漫延至同樓層新營醫院北門分院附設護理之家，該場所收容行動遲緩或無法行動之年長者，且多數病患及照護人員已入睡，影響初期應變及避難逃生，致造成重大人命傷亡。 三、臺南市政府消防局101年10月23日3時29分獲報後，計出動臺南市消防人員150人、救災車53輛、救護車22輛，並由鄰近縣市支援救護車26輛，火勢於4時16分撲滅。 |
| 三一 | 檢討與 建議 | 一、新營醫院北門分院附設護理之家收容行動遲緩或無法行動之年長者69人，夜間照護人員4人，因人為縱火，火勢蔓延迅速，並產生大量濃煙，照護人員利用滅火器實施初期滅火，未能利用室內消防栓進行滅火，人力配置及自衛消防編組未能充分因應，致初期應變及避難逃生失效。 二、本案地處偏遠地區，內部初期應變能力恐影響救災時程，火災訊息應能第一時間即通報消防機關實施救援，類似場所可檢討設置119火災通報裝置，即時通報消防機關。 三、避難弱勢族群之夜間照護人力明顯不足，應評估合適的人力標準，以充實夜間緊急應變人力。另該族群不宜收容於2樓以上之場所，特別是收容無法行動且需醫療輔助器具之重症病人，以避免火煙侵襲及影響疏散搶救。 |
| 三二 | 時間 | 101年11月28日15時18分 |
|  | 地址 | 新北市瑞芳區傑魚坑路瑞興新邨12巷3號2樓 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 集合住宅 |
|  | 傷亡 | 3死（3男） |
|  | 原因 | 玩火 |
|  | 搶救概述 | - 該址係位於一鋼筋混凝土磚造之地上4層樓高(頂樓鐵皮 加蓋)建物，1號及3號共用1室內樓梯；其北側面臨約4米寬之傑魚坑路瑞興新邨12巷，東、西兩側則緊臨鋼筋混凝土磚造之連棟式集合住宅，南側則接續約3米寬之防火巷。其內部主係使用木質材進行天花板之裝修，並以磚造牆及木質隔間牆等材質區隔出陽台、廚房、臥室3間、浴室及客廳等空間使用，燃燒面積約30坪。 - 由現場燃燒後痕跡研判火勢應從客廳座椅附近處所先行起燃，復以內部使用木質板材進行裝修，故火勢於可燃物供應充足之條件下迅即擴大，火煙熱流憑其密度差異之浮力作用再往該址其他使用空間蔓延，方造成其餘處所亦生受燒毀損之現象。 |
|  | 檢討與 建議 | - 建議轄區消防分隊廣宣火的危害性及發火之來源，並強化孩童於玩火可能導致危險方面之基本知識。 - 宣導家長或監護人應避免將孩童單獨留於家中，以防其於 無人看管之下從事危險性活動並導致無法掌控之危害發生。 - 宣導民眾家中之打火機及火柴等火源均應置放於孩童無法取得之處，以防孩童因好奇心或玩火而導致火警災害發生。 |
| 項次 | 項目 | 內 容 |
| 三三 | 時間 | 104年1月20日2時2分 |
|  | 地址 | 桃園市新屋區中興北路101號 |
|  | 名稱 | 新亞洲游泳池、新亞洲保齡球館 |
|  | 用途 | 游泳池及保齡球館 |
|  | 傷亡 | 6人死亡 |
|  | 原因 | 電氣因素 |
|  | 災情概述 | 桃園市新屋游泳池及保齡球館，現場為2層樓鐵皮搭蓋建築物，供游泳池及保齡球館複合用途使用，1樓新亞洲游泳池、2樓新亞洲保齡球館，燃燒面積約1,299平方公尺。火災發生時2樓保齡球館火災產生大量濃煙，消防人員疏散2民眾，並進入2樓搶救，因火勢猛烈，造成重大消防人員傷亡。 |
|  | 檢討與 建議 | 本案場所有違規擴大使用情形，為避免類似案件發生，確保消防救災人員安全，內政部消防署已函請各直轄市、縣（市）消防機關於執行消防安全檢查時，對違規使用部分確實依各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項規定，依實際使用用途及面積檢討消防安全設備。 |
| 項次 | 項目 | 內 容 |
| 三四 | 時間 | 104年6月27日20時32分 |
|  | 地址 | 新北市八里區中山路3段112號 |
|  | 名稱 | 八仙樂園育樂股份有限公司快樂大堡礁區 |
|  | 用途 | 觀光遊樂業 |
|  | 傷亡 | 11人死亡，488人受傷 |
|  | 原因 | 粉塵暴燃 |
|  | 災情概述 | 104年6月27日由瑞博國際整合行銷有限公司在八仙樂園抽乾水的游泳池內舉辦「彩色派對」活動，該活動號稱為全亞洲最大的彩色派對，因適逢暑假期間，故吸引眾多民眾及年輕學子參與該活動。事故發生時，該活動已接近尾聲，現場活動工作人員為了增加舞臺效果，使用二氧化碳鋼瓶向舞臺下民眾噴出彩色粉末。約20時30分時，舞臺西北側突然起火，火勢瞬間蔓延至整個游泳池場地。新北市政府消防局於當日20時32分獲報八仙樂園粉麈暴燃造成大量民眾受傷，立即調派救災車輛與人員前往現場救援，合計調度救護車144輛、載運輕傷用車18輛、新北市政府消防局各式救災車輛88輛及相關救災人員1,504名。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、為維護公共安全及避免類似案件發生，內政部於104年7月10日公告於公共場所或公眾得出入之場所辦理運動、休閒活動或其他聚眾活動時，噴放（灑）可燃性微細粉末之行為，為消防法第14條易致火災之行為，主管機關應不予許可。 二、為健全大型活動安全規範，內政部歷經多次開會研商及舉辦論壇於104年11月2日以內授消字第1040823601號函發布施行「大型群聚活動安全管理要點」，以補未規範民間場所辦理大型群眾活動不足部分，兼顧權益、活動多元等需求，並有助各直轄市、縣（市）政府儘速參考該要點訂定自治法規予以有效管理。其重點摘述如下： （一）明定大型活動之範圍：達1,000人以上且持續2小時之活動，即予管理；排除體育場館、影劇院等於其建築使用用途、營業項目、興辦事業計畫之範圍內舉辦之活動、人民之婚、喪等社交、習俗活動、集會遊行法規範之集會、遊行等活動。 （二）採分級管理方式：1,000人以上、未達3,000人之活動採報備制；3,000人以上活動採許可制；直轄市、縣（市）政府因審查機制、活動類型、危險程度、地區特性及應變能力等因素，基於公共利益之必要，得另訂管理方式。 （三）增訂申請、審查之原則（包括申請事項、表格之範例）及各安全要項（包括場地、器材、臨時搭設之設施、建築物；交通、出入及疏散動線；醫療救護、滅火、緊急疏散等救援措施及工作人員編組與 演練；避難弱者安全強化等其他安全事項）。 |
| 項次 | 項目 | 內 容 |
| 三五 | 時間 | 104年12月27日4時57分 |
|  | 地址 | 苗栗縣後龍鎮頂東路27之15號 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 2層樓鐵皮建築物 |
|  | 傷亡 | 8人死亡，3人受傷 |
|  | 原因 | 祭祀不慎致燭火或線香引燃紙類製品 |
|  | 災情概述 | 苗栗縣後龍鎮頂東路27之15號為廢棄豬舍改建之2樓鐵皮建築物，1樓約75坪，其中50坪為挑高倉庫堆放大量宗教用品及金紙，25坪為住宅（牆面為磚造），2樓25坪亦為住宅（牆面為磚造，屋頂為厚塑膠浪板），起火建築物為承租人劉家豪向地主林順福所承租，欲做為道場及宗教文物買賣用。起火處位於1樓正廳西側神明桌，依承租人劉家豪表示火災發生前1日（12月26日），其從南投雷藏寺參加活動回來後，於1樓正廳北側神明桌、西側神明桌及1樓偏廳東側神明桌前均有點酥油燈香燭，且神明桌為木板釘製，桌上亦擺放桌圍及紙王船等大量易燃物品，另依關係人黃漢輝表示，當日從南投返回至苗栗住處時，劉家豪有點香拜佛，研判為其祭祀後，未將燭火或線香熄滅，至燭火或線香翻倒引燃桌圍或係桌上之紙王船等紙類製品掉落後遭燭火引燃。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、裝設住宅用火災警報器，及早發現火災，以利逃生。 二、減少屋內木質裝潢及可燃物之放置，增加逃生機會。 三、設置鐵（鋁）窗應增設逃生口，俾利逃生。 |
| 三六 | 時間 | 105年2月7日19時38分 |
|  | 地址 | 桃園市龍潭區中豐路 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 2層鋼筋混凝土結構建築物1樓為餐廳 |
|  | 傷亡 | 6人死亡，5人受傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 災情概述 | 家屬表示火災發生前家族成員吃完年夜飯後聚集在1樓餐廳，犯嫌進入餐廳後朝人員潑灑易燃液體點火引燃，隨即騎機車離開現場。 |
|  | 檢討與 建議 | 無法檢討，因此案為刑事謀殺縱火案件非單純之建築物縱火案件。 |
| 三七 | 時間 | 105年3月23日3時20分 |
|  | 地址 | 新北市三重區六張街 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 4層鋼筋混凝土構造建築物 |
|  | 傷亡 | 6人死亡 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 災情概述 | 本案火場係為地上4層(3、4樓為加蓋)、屋齡50年以上之鋼筋混凝土構造建築物，1樓作為倉庫用途，2至4樓作為一般住宅用途，窗戶有加裝鐵窗，逃生通道為逃生通道為室內梯。據該址2樓住戶之談話筆錄供稱，案發時其在2樓臥室內就寢，於聽聞異聲後經初房門查看發現該址2樓北側有濃煙竄出，隨即向南側後陽台逃生。據報案人供稱，其騎腳踏車路經該址時發現該址騎樓內機車已起火燃燒，當時火勢已超過一般成人高度。 |
|  | 檢討與 建議 | - 本次火警為縱火案件，火勢蔓延迅速，消防人員到達火場時已全面燃燒，應利用各項宣導時機，加強民眾防火避難逃生觀念，做好守望相助，敦親睦鄰等鄰里良好互動關係。 - 加強並落實防制縱火巡邏工作，並適時增排相關勤務以減少並杜絕縱火案件，提醒民眾勿於騎樓堆放雜物及停放機車，並應隨時注意可疑人物，以防制縱火。 - 於防火宣導時應加強宣導家中鐵窗應裝設緊急出入口，並強調「關門」之重要性，如逃生時已無法藉由該居室之門窗逃出室外，則將門窗關上將可暫時阻擋火煙侵襲，提高生存機率。 |
| 三八 | 時間 | 105年7月6日7時1分 |
|  | 地址 | 新北市新店區中正路493號8樓 |
|  | 名稱 | 新北市私立樂活老人長期照顧中心 |
|  | 用途 | 長期照顧中心(地上10樓、地下1樓RC建築物) |
|  | 傷亡 | 6死28傷 |
|  | 原因 | 電氣因素(電扇短路) |
|  | 災情概述 | 新北市政府消防局獲報後，計出動新北市消防人員334人、義消23人、救護車34輛、救災車66輛，並由鄰近縣市(臺北市)支援救援消防人員28人、救護車7輛、救災車4輛。同時通報欣欣天然氣公司、台灣中油股份有限公司、應變小組、工務局、衛生局、社會局等相關單位前往現場協助處理。是日7時30分啟動大量傷病患機制，陸續送往轄區及鄰近醫院救治(新店慈濟、新店耕莘、台大、雙和、北市萬芳、汀洲路三總、亞東、永和耕莘)。本案起火點為8樓5號房，8樓總共隔成12戶。救災人員表示火警發生時，場所火警自動警報設備有啟動，員工有聽到廣播進行搶救，現場有設置室內消防栓設備，依法免設自動撒水設備及排煙設備。 |
|  | 檢討與 建議 | - 內政部消防署於105年7月7日以消署預字第1050500704號函請各直轄市、縣(市)消防機關，加強查核轄內機構辦理自衛消防編組演練，檢視自身初期應變能力，並抽查是類場所所有人員(含外籍人士)，以了解自身自衛消防編組職責，具備火災發生時滅火、通報及避難引導等要領之初期應變能力。 - 內政部消防署配合衛生福利部執行105年社會福利機構及一般護理之家公共安全督導抽查，內政部消防署於106年5月16日以消署預字第1061108318號函請受督導之各直轄市、縣(市)消防機關提報改善情形，消防管理不合格場所均已複查改善完成。 - 內政部於107年2月12日以內授消字第1070821303號令修正發布「火警受信總機認可基準」，自107年8月1日生效，就火警警鈴開關未定位或關閉仍應強制啟動部分，增列壹、四、（一）、19.設有地區警報音響裝置停止開關型式者應符合之規範。 - 內政部於107年10月17日以台內消字第1070822946號令修正發布「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文，將長期照顧機構、護理之家...等場所要求不論面積大小，一律要求設置自動撒水設備及119火災通報裝置，以強化該等場所滅火效能及火災通報效率。 - 內政部於107年11月29日以內授消字第1070824140號令訂定發布「水道連結型自動撒水設備設置基準」，提供既設場所強化自主滅火能力改善方案。 |
| 三九 | 時間 | 106年3月10日5時5分 |
|  | 地址 | 桃園市龍潭區龍元路45號2樓 |
|  | 名稱 | 桃園市私立愛心長期照護中心 |
|  | 用途 | 長期照顧中心(地上4樓、地下1樓RC建築物) |
|  | 傷亡 | 4死13傷 |
|  | 原因 | 場所停電，使用蠟燭照明不慎 |
|  | 災情概述 | 桃園市政府消防局獲報後，派遣31車73人前往搶救，由局長胡英達指揮。經第1線搶救人員指稱，當外籍看護人員發現火災，火勢已擴大燃燒，無法進行滅火、疏散避難，後續由消防搶救人員到達後，協助疏散至避難層，並送醫救治。起火處為2樓樓梯入口第1間房，該樓共區劃8個空間(4間收容人員、4間儲藏室)。本次起火之2樓原為商場用途，後經營新東陽電子遊戲場並於102年8月1日起停業，該長期照護中心管理權人將平時出入口鐵門關閉，加設區隔設施，藉由1樓內之隱藏式電梯出入，刻意規避檢查，擴大違規使用2樓空間，且2樓未設置偵知與警報設備，收容行動遲緩或無法行動之年長者，影響初期應變及避難逃生，致造成人命傷亡。 |
|  | 檢討與 建議 | - 內政部消防署以106年3月10日消署預字第1060500304號函責成各直轄市、縣（市）消防機關持續依消防機關辦理消防安全檢查注意事項相關規定，落實長照機構、護理之家等消防安全管理， 另為避免類似未經目的事業主管機關設立許可案件發生，針對違規擴大使用部分，確實按各級消防主管機關消防安全檢查違法案件處理注意事項規定，依實際使用用途及面積檢討消防安全設備，以及相關裁罰辦理。 - 內政部於107年10月17日以台內消字第1070822946號令修正發布「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文，將長期照顧機構、護理之家...等場所要求不論面積大小，一律要求設置自動撒水設備及119火災通報裝置，以強化該等場所滅火效能及火災通報效率。 - 內政部於107年10月26日以內授消字第1070822953號令訂定發布「自衛消防編組應變能力驗證要點」，提升是類避難弱勢場所自衛消防編組應變能力，建立各類場所管理權人「自己財產，自己保護」之觀念，提供各消防機關指導各類場所管理權人自我檢視所訂消防防護計畫自衛消防編組之合理性，驗證自衛消防編組應變能力是否足夠，找出危險因子及可能改善方案，強化各類場所整體安全性。 |
| 四十 | 時間 | 106年5月19日4時55分 |
|  | 地址 | 屏東縣恆春鎮網紗里草埔路75號 |
|  | 名稱 | 屏東縣南門護理之家 |
|  | 用途 | 護理之家(地上3樓RC建築物) |
|  | 傷亡 | 4死55傷 |
|  | 原因 | 縱火 |
|  | 災情概述 | 屏東縣政府消防局獲報後，派遣24車59人前往搶救，是日5時12分啟動大量傷病患機制，起火處所為2樓208號房，熱流燒穿門及玻璃隔間，濃煙沿通道往兩側、對向居室蔓延，現場工作人員有值班8名及經營者夫婦2名，該場所自衛消防編組成員有啟動編組機制，實施避難疏散，現場因大量助燃之易燃液體，瞬間引燃208室火勢，及快速耗盡氧氣造成燃燒不完全引發巨大黑色濃煙，火勢濃煙快速蔓延，逃生時間較短，4名住民皆為行動不便之弱勢逃生群較不易逃生，造成死亡。 |
|  | 檢討與 建議 | 為強化長期照顧機構防災避難及公共安全效能，行政院於106年6月13日召開研商加強防範長期照顧機構發生火災等相關事宜會議，決議請內政部及衛生福利部共同督導地方政府就攸關機構公共安全設施設備、避難空間、防災應變作為等進行檢討及改善，續經衛生福利部會商內政部消防署、內政部營建署及內政部建築研究所等，於106年8月23日召開會議，依建築消防設施、機構設立之樓層與區域、防災教育訓練及演練、政府監督管理等4大面向研提相關工作項目、具體改善作法及推動期程等，並由衛生福利部研提「強化長期照顧機構公共安全推動方案」，經行政院於106年12月26日核定，就上開4大面向，研提25個工作項目、48項具體改善作法及各工作項目分工表，於每半年將執行成效提報衛生福利部社會及家庭署。各面向之重點摘述如下： 一、 建築消防設施面向：包括推廣自動撒水設備、推廣使用具有防焰性能之寢具類製品、落實火災警報設備設置與通報、修正消防栓規格及強化廚房空間之防護能力、改善老舊電線、電源開關與老舊建築物、檢討不合時宜之避難器具(如救生袋及緩降機)與消防設施設備檢驗之合理性及認證制度、公開設施設備採購相關資訊、設置等待救援空間及檢討機構防火區劃與逃生動線、檢討等空間設置排煙設備方案、完善寢室區劃、防止火煙蔓延待救援等9個工作項目。 二、 機構設立之樓層與區域面向：包括機構設立需否限制樓層、排除機構設立於土石流或淹水等災害潛勢區等2個工作項目。 三、 防災教育訓練及演練面向：落實機構負責人與夜間值班人員防災實境演練、強化照顧服務員及外籍看護工防救災教育訓練、查核評鑑資訊透明化、落實受照顧者及家屬溝通宣導、將機構納入防災社區共同演練、建立避難撤離標準等6個工作項目。 四、 政府監督管理面向：包括檢視及整合建管、消防與福利之相關法規、加強關懷情緒不穩定之住民，避免縱火事件、宣導推廣機構自主管理觀念與作法、培訓機構防火管理種子人員及課程訓練、機構合法範圍與空間配置之公開告示、加重機構違規罰則、推動落實三級公安管理、研議改善機構防火避難設施設備之獎補助方式等8個工作項目。 |
| 四一 | 時間 | 106年11月22日20時39分 |
|  | 地址 | 新北市中和區興南路2段 |
|  | 名稱 | 無 |
|  | 用途 | 出租套房 |
|  | 傷亡 | 9人死亡，2人受傷 |
|  | 原因 | 人為縱火 |
|  | 災情概述 | 現場為4樓RC建物，5樓為頂樓加蓋鐵皮屋頂，房東將2戶打通，共區隔出28間出租套房，該室內梯3樓至4樓之空間均以夾板等木作隔間美化，房間內部為輕鋼架矽酸鈣板輕隔間並黏貼壁紙，有木作天花板及木門，部分房間無對外窗。 |
|  | 檢討與 建議 | - 犯嫌將汽油倒置於室內梯平台塑膠箱上塑膠袋等物，點燃塑膠箱上可燃物時，火勢即猛烈燃燒，且該址無裝設住宅用火災警報器，致該址套房內承租人察覺火災時，已不及逃生。 - 加強宣導家中鐵窗應裝設緊急出入口、勿使用易燃之木質材質作為隔間之裝潢、裝設住警器，以及早發現火災、及早逃生，住家附近若有可疑人事，應儘早通知附近派出所，並隨時注意可疑人士進出。 |
| 四二 | 時間 | 106年12月14日02時09分 |
|  | 地址 | 桃園市蘆竹區大有街 |
|  | 名稱 | ○○有限公司 |
|  | 用途 |  |
|  | 傷亡 | 6人死亡，5人受傷 |
|  | 原因 | 電氣因素 |
|  | 災情概述 | 現場為地上2層鐵皮結構建築物，員工宿舍牆面有木板裝潢及泡棉，臥室內部員工自行以紙板隔間，天花板為輕鋼架耐燃材料，為員工宿舍及倉庫儲放區，倉庫儲放大量易燃物質，分隊到達時發現火煙自宿舍2樓竄出，宿舍1樓尚未有火勢。傷者均表示聽見呼喊火災聲，隨後立即先後自1樓門口及2樓窗戶跳下逃生。 |
|  | 檢討與 建議 | - 該工廠員工宿舍以木板及泡棉等易燃材料裝潢，臥室內部員工自行以紙板隔間，倉庫並儲放大量易燃物質，一旦起火將快速延燒。 - 應針對列管工廠有員工宿舍者實施消防安全檢視並辦理防火(災)宣導，包括建議裝設住警器、防範一氧化碳中毒、逃生動線暢通、宿舍用火用電管理及裝潢隔間等事項，以強化場所管理權人(負責人)及相關幹部對宿舍消防安全之重視，確保員工住宿安全。 - 應加強各局處間建築管理處、經濟發展局、勞動局等執行聯合稽查，嚴格執行安全檢查。 - 應加強要求是類場所落實防火管理及自衛編組訓練，除針對工廠本國籍員工外，亦請場所藉通譯人員協助，強化外籍勞工之相關常識及訓練，以提升員工緊急應變能力。 |
| 四三 | 時間 | 107年4月28日21時26分 |
|  | 地址 | 桃園市平鎮區工業二路 |
|  | 名稱 | ○○工業股份有限公司 |
|  | 用途 | 8層RC建物，為印刷電路板工廠，頂樓設有廢氣處理設備 |
|  | 傷亡 | 8人死亡，7人受傷 |
|  | 原因 | 化學物品 |
|  | 災情概述 | 現場員工在5樓東南角預烤箱後端作業，發現有煙竄出，便立即通報，前往查看，發現沿路上都有白煙，未見明火。警衛發現火警受信總機5樓迴路出現異常，打電話至5樓但無人接聽，等到員工從廠內跑出才知道發生火災隨即向110報案。因火勢經風管迅速蔓延陷入火海，及廠區機械設備阻礙造成人員無法避難逃生。 |
|  | 檢討與 建議 | - 本點請參照內政部108年1月15日之專案報告所載之策進作為補正。 - 研議針對工廠顯著滅火困難之作業區檢討設置自動撒水設備的可行性。 |
| 四四 | 時間 | 107年8月13日4時36分 |
|  | 地址 | 新北巿新莊區思源路127號7樓(A棟) |
|  | 名稱 | 臺北醫院附設護理之家 |
|  | 用途 | 護理之家(地下2層地上9層RC建築物) |
|  | 傷亡 | 14死、10傷 |
|  | 原因 | 調查中(不排除電氣因素引起火災之可能性) |
|  | 災情概述 | 新北市政府消防局獲報後，派遣76車236人前往搶救，火勢5時27分撲滅，現場燃燒7A23號住房，面積約30平方公尺，經統計7樓疏散36人(收容33人、2照護員、1護理人員)；1樓至6樓疏散161名；頂樓計45名避難。現場人員有利用滅火器及室內消防栓滅火，火勢未完全熄滅，起火住房4位住民於第一時間搶救出來，皆未受傷。因該場所收容行動遲緩或無法行動之年長者，影響初期應變及避難逃生。且人員於疏散7樓起火點7A23號住房之住民後疑未關門，又查住房天花板輕鋼架裝潢與樓頂板中區間未有阻隔，導致火煙由天花板上方延燒至隔壁住房及中央通道等其他空間，造成人命傷亡，起火原因待查。 |
|  | 檢討與 建議 | 一、要求各消防機關強化轄內護理之家等消防安全管理 內政部消防署於107年8月13日函請各消防機關為避免類似案件發生，請加強查核轄內護理之家等類似場所消防安全設備、檢修申報、防焰規制及防火管理等措施是否符合規定並依法處理。並針對轄內護理之家、長照機構等類似場所，落實要求業者模擬該場所危險度較高之夜間情境之人數進行自衛消防編組演練；透過場所模擬夜間最危險及人力最少情境進行自衛消防編組演練方式；抽查是類場所所有人員（含外籍人士），以了解自身自衛消防編組職責，具備火災發生時滅火、通報及避難引導等要領之初期應變能力。 二、賡續依行政院106年12月26日核定之「強化長期照顧機構公共安全推動方案」就4大面向、25個工作項目及48項具體改善作法及各工作項目分工表積極辦理，並於每半年將執行成效提報衛生福利部社會及家庭署。各面向之重點摘述如下： (一)建築消防設施面向：包括推廣自動撒水設備、推廣使用具有防焰性能之寢具類製品、落實火災警報設備設置與通報、修正消防栓規格及強化廚房空間之防護能力、改善老舊電線、電源開關與老舊建築物、檢討不合時宜之避難器具(如救生袋及緩降機)與消防設施設備檢驗之合理性及認證制度、公開設施設備採購相關資訊、設置等待救援空間及檢討機構防火區劃與逃生動線、檢討等空間設置排煙設備方案、完善寢室區劃、防止火煙蔓延待救援等9個工作項目。 (二)機構設立之樓層與區域面向：包括機構設立需否限制樓層、排除機構設立於土石流或淹水等災害潛勢區等2個工作項目。 (三)防災教育訓練及演練面向：落實機構負責人與夜間值班人員防災實境演練、強化照顧服務員及外籍看護工防救災教育訓練、查核評鑑資訊透明化、落實受照顧者及家屬溝通宣導、將機構納入防災社區共同演練、建立避難撤離標準等6個工作項目。 (四)政府監督管理面向：包括檢視及整合建管、消防與福利之相關法規、加強關懷情緒不穩定之住民，避免縱火事件、宣導推廣機構自主管理觀念與作法、培訓機構防火管理種子人員及課程訓練、機構合法範圍與空間配置之公開告示、加重機構違規罰則、推動落實三級公安管理、研議改善機構防火避難設施設備之獎補助方式等8個工作項目。 |

附錄2

火災災害防救各相關機關107-108年重點工作實施事項

| 工作項目 | 採行措施 | 執行期程 | 主(協)辦 機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 督導工業區之火 災預防事項 | 有關本部轄管工業區之火災預防事項，依據「經濟部工業局所轄工業區(港)災害(污染)事件處理業務計畫」之規定，各工業區均已定期辦理工業區內之災害演練作業，並配合各主管機關（消防、環保、勞檢等單位）業務之推動，協助辦理相關講習及教育訓練等作業，對於屢有事故發生之事業，亦將報請實施輔導。 | 持續辦理 | 經濟部 (工業局) |
| 災情勘查及處裡 | 有關本部轄管工業區於事故發生時，均依據「經濟部工業局所轄工業區(港)災害(污染)事件處理業務計畫」之規定，由各工業區管理機構辦理通報作業，其通報對象含括經濟部工業局相關主管及各地方政府主管單位（消防、環保、勞工、工廠管理等單位），除縱向災情與傷亡外，亦協助辦理相關橫向通報作業，以利災害搶救及後續相關復原之處理。 | 持續辦理 | 經濟部 (工業局) |
| 台電公司辦理各單位消防系統功能查證 | 辦理各單位消防安全設備檢修申報之督導與消防安全設備之功能查證、改善建議事項 | 持續辦理 | 經濟部 |
| 台電公司防火管理人、保安監督人管理 | 辦理各單位防火管理人、保安監督人之資格審查、派訓及消防防護計畫、消防防災計畫執行及消防演訓之督導事項 | 持續辦理 | 經濟部 |
| 台電公司辦理消防安全技術班訓練事項 | 透過訓練方式，使各單位負責消防業務人員瞭解消防法規規定、消防安全設備功能及設置標準，並提升消防系統設計審查能力及實務經驗。 | 持續辦理 | 經濟部 |
| 台灣中油公司 實施消防輔導查核 | 中油公司消防輔導查核小組每年定期赴各單位，針對消防設備(設施)實施功能測試及查核，並確認各單位之消防管理制度是否落實。 | 持續辦理 | 經濟部 |
| 台灣中油公司 實施火災、爆炸緊急應變演練 | 中油公司已訂定「緊急應變計畫準則」，各單位每年度依據該計畫實施火災及爆炸災害演練。 | 持續辦理 | 經濟部 |
| 台灣中油公司 緊急應變標準作業程序 | 若遇火災、爆炸事故，將依據中油公司「緊急應變小組作業規範」及「緊急應變中心作業要點」實施相關緊急搶救措施、應變處置及通報程序。 | 每年定期檢討修正 | 經濟部 |
| 台水公司火災事件緊急應變標準作業程序 | 已訂定「火災爆炸事件緊急應變標準作業程序」，並納入所轄各區管理處之緊急應變計畫中據以施行。 若遇火災事故，將除依前述作業程序進行因應及處置外，並依「災害緊急應變小組作業要點」及「各類災害及緊急事件通報作業規定」啟動緊急應變小組並進行通報傳遞。 | 每年定期檢討修正 | 經濟部 |
| 研訂計畫 | 依據本計畫修訂本部暨所屬各機關現有「消防防護計畫」，定期檢視研修火災災害防救作為，包含執行災害應變人員緊急聯絡方法、任務分配、作業流程及注意事項等。 | 持續辦理 | 交通部暨所屬各機關 |
| 檢整建築物及相關災防器材與設備 | 造冊列管相關災防器材及設備，定期委託專業技術人員進行檢視保養。 | 持續辦理 | 交通部暨所屬各機關 |
| 辦理火災災害防救講習與演練(包括自衛防護消防隊編組演練) | 邀請當地消防機關派員指導及講授落實實施滅火、通報、避難、地震逃生與急救、心肺復甦術(CPR) 及心臟電擊器(AED)訓練，俾利員工了解火災災害防救技巧，確保機關及員工生命財產安全。 | 持續辦理 | 交通部暨所屬各機關 |
| 災害防救暨港口設施保全演習 | 整合各項災防及緊急應變資源，建構港區整體安全之防護機制，以掌控危機狀況並使危害程度降至最低。 | 每年1次 | 臺灣港務股份有限公司、港務警察局、港務消防隊 |
| 港區安全維護 | 港區一般性環境巡查與維護（含潛在危險區域巡查）。 | 每年數次 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 鐵安演習 | 結合運、工、機、電搶修，並與當地軍、警、消、衛生單位，辦理列車火警、爆裂物、旅客引導疏散、反暴力及複合式災害等綜合實況演練，以加強員工應變處置能力。 | 按年1次 | 臺鐵局暨所屬各動員聯合辦事處 |
| 台76線八卦山隧道年度演練計畫 | - 演練規模為乙級事故以上。 - 演練科目為火災災害防救及載運危險物品事故演練。 | 半年1次 | 公路總局第二區養護工程處 |
| 台76線八卦山隧道定期防災演練 | - 模擬隧道發生乙級事故，接獲通報後依SOP執行應變工作。 - 視需要選派自衛消防編組參加內政部消防署「公路及隧道火災搶救訓練班」。 | 每月1次 | 公路總局第二區養護工程處 |
| 雪山隧道防救災演練 | 必要時擴大演練規模。 | 每季1次 | 台灣區國道高速公路局北區工程處 |
| 雪山隧道內自衛消防編組滅火技能提升 | 視需要選派自衛消防編組參加內政部消防署「公路及隧道火災搶救訓練班」。 | 每月1次 | 台灣區國道高速公路局北區工程處 |
| 加強對火災危害之工作場所，實施勞檢 | 針對事業單位火災危害之工作場所實施勞動檢查，每年預計辦理2500場次。 | 持續辦理 | 勞動部 |
| 消防法修正草案 | 為因應環境變遷、時代進步及社會需求，爰逐一檢討各類場所消防安全管理、防火管理、檢修申報、審查及查驗作業等火災預防制度暨公共危險物品及可燃性高壓氣體安全管理等措施，強化火災調查及鑑定之功能及職權，保障義勇消防人員之權益，並適度提高罰金(鍰)額度及增列罰則，擬研修「消防法」，使各項制度均能發揮其功能，以符合國家社會經濟發展之需要。 | 持續辦理 | 內政部(消防署) |